EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner 		         Seite 1/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9300 Silikonentferner

Technischer Name: Silikonentferner

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen:

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 | Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte | 50-100 | Xn, F, N | 11—38-51/53- 65-67 |
| 67-63-0 EINECS: 200-661-7 | Propan-2-ol | 2,5-10 | Xi,F | 11-36-67 |

Zusätzliche Hinweise:

Bei dem Inhaltsstoff (Naphtha) handelt es sich um ein

Kohlenwasserstoffgemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten

überwiegend im Bereich C7-C9.

Gehalt an Gesamt-Aromaten: <0,01 M-%

Gehalt an n-Hexan:         <1 M-%

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

F  Leichtentzündlich

N  Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R11		Leichtentzündlich.

R38		Reizt die Haut.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner              Seite 2/8

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 08.12.05

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen

mit viel Wasser und Seife waschen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen! Bei Erbrechen in bewusstlosem

Zustand ist Eindringen in die Lunge und dadurch Erstickungs-

gefahr möglich. Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endotrachealer

Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen, um

Dermatitis (Hautentzündung) vorzubeugen. Symptomatische

Behandlung.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

## Wasser im Vollstrahl

### Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungspro-

dukte oder entstehende Gase:

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO

entstehen. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich

am Boden. Entzündung über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen. Wenn möglich, Behälter aus der Brandzone entfernen

(Berstgefahr).

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner 		         Seite 3/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Nackte Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht

rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und

Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation

sofort zuständige Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz

sorgen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut

vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und

Zündquellen fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden

kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner 		         Seite 4/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

64742-49-0 Naptha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

leichte (50-100 %)

MAK  1000 mg/m³, 200 ml/m³

Kohlenwasserstoffgemisch, entaromat., Gruppe 1

67-63-0 Propan-2-ol (2,5-10 %)

MAK 500 mg/m³, 200 ml/m³; Y;DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung/Absaugung Atemschutz

erforderlich.

Handschutz:	Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen

kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner 		         Seite 5/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				wasserhell

Geruch:				mild, benzintypisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	nicht bestimmt

Flammpunkt:			-3°C (berechnet 400 ml/)

Zündtemperatur:		250°C (von reinem

Siedegrenzenbenzin)

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefährlicher Dampf/

Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen:		untere:	0,8 Vol%

obere: 	12 Vol %

(niedrigster und höchster Wert

der Reinkomponenten)

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		nicht bzw. wenig mischbar

Dichte bei 20°C:		0,734 g/cm³ (berechnet 400ml/)

Viskosität

dynamisch bei 20°C:		0,403 mPas (berechnet 400ml/)

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel, Säuren

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

Gefährliche Reaktionen:

Reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte

leichte

Oral:		LD50:>2000 mg/kg (rat)

Dermal:		LD50:>2000 mg/kg (rat)

Inhalativ:	LC50:>20 mg/l/4h (rat)

67-63-0 Alkohol

Oral:		LD50: 4570 mg/kg (rat)

Dermal:		LD50: 13400 mg/kg (rbt)

Inhalativ:	LC50: 30 mg/l/4h (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge:

Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner              Seite 6/8

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 08.12.05

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Langanhaltender oder weiderholter Kontakt kann die Haut

entfetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen. Beim

Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration

in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu toxischem

Lungenödem führt.

Wirkt stark entfettend auf die Haut. Dämpfe wirken in

erhöhten Konzentrationen reizend auf die Atemwege. Bei sehr

hohen Konzentrationen Benommenheit, Kopfschmerzen und

Bewusstlosigkeit möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Naphtha ist biologisch nicht gut abbaubar.

Der BOD5-Wert des Alkohols bei 20°C beträgt 78% des ThOD (APHA-Methode, adaptiert).

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf dem Wasser. Bioakkumulation möglich.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

Testart		Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

a) Goldorfe		8970 mg/l			LC50(48h)

Goldfisch		>5000 mg/l		LC50(24h)

Wasserfloh		9740 mg/l			EC50(24h)

Grünalgen		17400 mg/l		EC50(24h)

b) Akute Toxizität-Fisch 1<LC50=<10 mg/l		giftig

Akute Toxizität Daphnien 1<EC50=<10 mg/l		giftig

Akute Toxizität Algen 1<IC50=<10 mg/l		giftig

Bemerkung:

- Die Werte gelten für Alkohol

- Die Werte gelten für Siedegrenzenbenzin.

Verhalten in Kläranlagen:

Testart		Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

1<EC50 = < 10 mg/l Giftig für Organismen in Kläranlagen

(geschätzt)

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser

bzw. in den Vorfluter gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das

so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner              Seite 7/8

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 08.12.05

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren. Kontaminiertes Wasser über Abscheider abtrennen

und gemäß behördlichen Anordnungen entsorgen.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht zerschneiden,

durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 	3(F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl:			33

UN-Nummer:			1993

Verpackungsgruppe:		II

Gefahrzettel:			3

Bezeichnung des Gutes:	1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF,

N.A.G. (Naphtha)

Sondervorschrift 640D

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich

F  Leichtentzündlich

N  Umweltgefährlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

# Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9300 Silikonentferner              Seite 8/8

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 08.12.05

R-Sätze:

- Leichtentzündlich.

38		Reizt die Haut.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

7/9		Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten

Ort aufbewahren.

- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

23		Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

25		Berührung mit den Augen vermeiden.

33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

61		Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate

ziehen.

- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder

dieses Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1  (Selbstseinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999):

schwach wassergefährdend

Störfallverordnung:

Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche Flüssigkeiten)

Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

NK			50-100

16. Sonstige Angaben

### Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

- Leichtentzündlich.

36		Reizt die Augen.

38		Reizt die Haut.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.