EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 350 Sprühkleber                    Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.12.06

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 350 Sprühkleber

Technischer Name: Sprühkleber

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                   D 59387 Ascheberg

Telefon:                   02593/958870

Telefax:                   02593/9588729

Auskunftgebender Bereich:  02593/958870

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02593/958870

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Styrol-Butadien-Coplymer mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen

und Dimethylether

Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.     Bezeichnung          Inh.%   Kennb.  R.-Sätze

000110-54-3 n-Hexan             <2       F, Xn,N 11-38-48/20

51/53-62-65-

67

000110-82-7 Cyclohexan          <2       F, Xn,N 11-38-50/53-

65-67

000115-10-6 Dimethylether       30-40    F+      R 12

064742-49-0 Naphta (Erdöl), mit 40-55    Xn, F,N R11-38-51/

Wasserstoff behandelte leichte       53-65-67

Zusätzliche Hinweise:

Die Einstufung und Kennzeichnung Xn/R65 ist für Kohlenwasser-

stoffe >=10% in Zubereitungen in Aersosolpackungen nicht

vorgeschrieben (s.67/548/EG, Anh.VI, Nr. 9.4)

Verwendung: Klebstoff

Wortlaut der R-Sätze der Rohstoffe siehe Punkt 16 dieses

Sicherheitsdatenblattes.

3.  Mögliche Gefahren

## R-Sätze:

## 12		Hochentzündlich

38		Reizt die Haut

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

## 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Berstgefahr der Aerosoldose bei Erwärmung über 50°C.

Diese Zubereitung ist als gefährlich im Sinne der Richtlinie

1999/45/EG eingestuft.

Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger Gas-Luftgemische

möglich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 350 Sprühkleber                    Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.12.06

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.

Einatmen:		Bei Inhalation an die frische Luft bringen und

ärztlichen Rat einholen.

Verschlucken:	Sofort ärztlichen Rat einholen. Mund gründlich

mit Wasser spülen. Kein Erbrechen einleiten.

Haut:		Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit

Wasser und Seife.

Augen:		Auge unter Schutz des unverletzten Auges sofort

ausgiebig mit Wasser spülen.

Hinweise für den Arzt/Mögliche Symptome: nicht bekannt

Hinweise für den Arzt/Mögliche Gefahren:

Aspirationsgefahr bei Erbrechnen nach Verschlucken, auch

ohne Erbrechen

Hinweise für den Arzt/Behandlungshinweise:

Symptomatisch behandeln.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase:

Berstgefahr durch Überhitzung

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Sonstige Hinweise:

## Produkt aus Brandbereich entfernen, andernfalls mit Wasser-

sprühnebel kühlen zur Vermeidung der Berstgefahr.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich/Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit Bindemitteln (z. B. trockener Sand) aufnehmen.

Zusätzliche Hinweise:

Flurförderfahrzeuge (Zündquelle) fernhalten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 350 Sprühkleber                     Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.12.06

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

## Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei

Brandhitzeeinwirkung.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Vorschriften GefStoffV, TRG 300, VAwS beachten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zusammenlagerungshinweise:

keine

Lagerklasse:		2 B

Brandklasse:		C

Angaben zur Lagerstabilität: Lagerzeit 24 Monate

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten, bezogen auf den Wirkstoff:

### CAS-Nr.     Bezeichng.  			Art	 mg/m³ 	ml/m³

000110-54-3 n-Hexan				MAK	  180		  50  Y

000110-82-7 Cyclohexan			MAK	  700		 200

000115-10-6 Dimethylether        	MAK	 1900 	1000

64742-49-0  Kohlenwasserstoffdämpfe

Gr. 1 (TRGS 900)		MAK	 1000		 200

Atemschutz:

Im Allgemeinen nicht erforderlich. Erforderlich bei Übersteigen der Grenzwerte: Kurzzeitig Filtergerät, Filter A

Handschutz:

Bei Kontaminationsmöglichkeit Handschuhe aus Nitril nach

EN 374 verwenden (Level 6; >480 min;

Referenzsubstanz: Hexan)

Augenschutz:  Im Allgemeinen nicht erforderlich.

Körperschutz: Im Allgemeinen nicht erforderlich.

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Aerosole nicht einatmen.

Hygienemaßnahmen:

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen

mitführen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 350 Sprühkleber                    Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.12.06

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                         : Aerosol

Farbe                        : Gelblich

Geruch                       : benzinartig

Flammpunkt (DIN 53213)       : nicht anwendbar

Dichte     (20°C)            : 0,71 g/cm³

Untere Ex-Grenze (%)         : ca. 3 Vol-% (Treibmittel)

Obere Ex-Grenze  (%)         : ca. 18,6 Vol-% (Treibmittel)

Löslichkeit                  : in Wasser: teilweise löslich

andere: organische Lösungs-

mittel

Dampfdruck (20°C)            : ca. 3000 – 4000 hPa

Viskosität (intervall)       : nicht anwendbar

Lösemittelgehalt             : ca. 52 %

VOC-Gehalt                   : 609 g/l

Explosionsgefahr:

Durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Nähe von Zündquellen (Funken, Flammen, Glut)

Zu vermeidende Stoffe:

keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

11. Angaben zur Toxikologie

Zur akuten Toxizität sind keine Daten verfügbar.

Reizwirkung Haut:			reizend

Reizwirkung Auge:			schwach

Sensibilisierung Haut:		keine

Sensibilisierung Atemwege: 	keine

Zur subakuten, subchronischen und chronischen Toxizität sind

keine Daten verfügbar.

Mutagenität:				keine

Reproduktions-Toxizität:		keine

Cancerogenität:			keine

Toxikologische Prüfungen (Sonstige Angaben): Keine

Erfahrungen aus der Praxis:                  Keine

Allgemeine Bemerkungen:                      Keine

12. Angaben zur Ökologie

Physikochemische Abbaubarkeit:

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht ins Abwasser.

Biologische Abbaubarkeit:

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht ins Abwasser.

Leichte Abbaubarkeit:

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht ins Abwasser.

Biologische Eliminierbarkeit:

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht ins Abwasser.

Abbaubarkeit nach WRMG: nicht anwendbar

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 350 Sprühkleber                   Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.12.06

Verhalten in Umnweltkompartimenten:

Das Produkt wurde nicht geprüft. Aufgrund der Konsistenz

sowie der geringen Wasserlöslichkeit des Produktes ist eine

Bioverfügbarkeit nicht wahrscheinlich.

Verhalten in Kläranlagen:

Produkt gelangt bestimmungsgemäß nicht ins Abwasser.

Enthält rezepturgemäß Schwermetalle und Verbindungen der

EG-Richtlinie (76/464EWG):Keine

Allgemeine Hinweise:

VOC = 0,244 kg/Spraydose

Das als ´giftig für Wasserorganismen´ eingestufte Lösungsmittel

ist leicht flüchtig und erreicht i.d.R. keine Gewässer.

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel: 16 05 04

Abfallname:

gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern

(einschließlich Halonen)

Empfehlung für das Produkt:

Restentleerte Behälter:	Wertstoffsammlung

Noch gefüllte Behälter: 	Problemabfallsammlung

Empfehlung für die Verpackung:

## Stoffliche Verwertung EAK 150104

## Empfohlenes Reinigungsmittel:

## Testbenzin

Allgemeine Hinweise:

Nur entleert der Verwertung zuführen.

14. Transportvorschriften

Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

Bezeichnung des Gutes		UN 1950 Druckgaspackungen, 2.1

Klasse:					2 / Klassifizierungscode 5F

PG:						-

Bemerkungen:

Beförderung als begrenzte Menge (LQ2) – Versandstück-

kennzeichnung UN 1950 (in Raute)

Vermerk im Beförderungspapier: Beförderung nach Kapitel

3.4 ADR

#### Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Richtiger technischer Name	Aerosols

UN-Nr.:					1950

Klasse					2

PG:						-

Marine pollutant			Nein

EmS-Nr.					F-D,S-U

Bemerkungen:

Vermerk im Beförderungspapier: limited quantities

Verpackungsbeschriftung: UN 1950 (in Raute)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 350 Sprühkleber                   Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.12.06

#### Lufttransport ICAO/IATA

Richtiger technischer Name	Aerosols, flammable

Klasse					2.1

UN/ID-Nr.					UN1950

PG						-

Bemerkungen:

UN-4G/Y fibreboard boxes required

Label: Flammable Gas

Marking: Aerosols, flammable UN 1950

Weitere Angaben zum Transport:

ADR: Unfallmerkblatt nicht vorgeschrieben.

15. Vorschriften

Kennzeichnung:

F+  Hochentzündlich

Xi  Reizend

N   Umweltgefährlich

##### R-Sätze

12		Hochentzündlich

38		Reizt die Haut

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze

23.4		Aerosol nicht einatmen.

24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

29/35	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen;

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise

beseitigt werden.

51		Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

## Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und

Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht

gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische

möglich.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:keine

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Hochentzündlich

Wassergefährdungsklasse:			1 Selbsteinstufung nach

## VwVwS 99

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 350 Sprühkleber                   Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.12.06

16. Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sätze aus Punkt 2

(nicht die Einstufung des Fertigprodukts):

R11		Leichtentzündlich.

R12		Hochentzündlich.

R 38		Reizt die Haut.

R48/20	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster

Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch

Einatmen.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R62		Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit

beeinträchtigen.

R65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

###### Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.