EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 15 Korro-Lock Fluid    Seite 1/6

Überarbeitet am: 17.08.04	Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 15 Korro-Lock Fluid

Technischer Name: Korro-Lock Fluid

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Beschreibung: Gemisch von n-, i- und cyclo-Aliphaten mit

hochraffinierten Mineralölen

Gefährliche Inhaltsstoffe:

64742-48-9  Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff

behandelte schwere               50-100%

Xn;R 65-66

EINECS: 265-150-3

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn   Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen,

ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur

und durch Firmenangabne.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Nach Arbeitsende Hände waschen und eincremen.

nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 15 Korro-Lock Fluid        Seite 2/6

Überarbeitet am: 17.08.04	Druckdatum: 31.07.2026

nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Nichts zu trinken geben.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung unter endotrachealer

Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um Dermatitis (Hautentzündung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.

Folgende Symptome können auftreten:

Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit, Narkose, trockene Haut

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. CO2,

Löschpulver oder Wassersprühstrahl.

Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbe-

ständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bei einem Brand

kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden. Schwimmt an der

Wasseroberfläche und kann sich erneut entzünden.

Besondere Schutzausrüstung: Vollschutzanzug mit umgebungs-

luftunabhängigem Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Kontakt mit Haut und

Augen vermeiden. Alle Personen, deren Anwesenheit nicht

erforderlich ist, aus dem betroffenen Gebiet entfernen.

Umweltschutzmaßnahmen: Kontamination von Wasser und Boden

verhindern. Eindringen in die Kanalisation verhindern

durch Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch

andere geeignete Absperrmaßnahmen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbinden-

dem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universal-

binder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 ent-

sorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Es besteht Brandgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaß-

nahmen sind zu beachten. Keine besonderen Maßnahmen zum

Brand- und Explosionsschutz erforderlich.

Lagerung:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- oder

Zündquellen fernhalten. Im Lagerbereich nicht rauchen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 15 Korro-Lock Fluid    Seite 3/6

Überarbeitet am: 17.08.04	Druckdatum: 31.07.2026

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Geeignetes Material für Behälter: Unlegierter Stahl oder

Edelstahl. Geeignetes Material für Innenauskleidung:

Zinksilikat oder Epoxidharz. Ungeeignetes Material für

Behälter und Innenauskleidung: Natur-, Butyl- oder

Nitrilkautschuk

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen

Stoffen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

# Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Nur an gut belüfteten Stellen verwenden.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen

Listen.

Persönl. Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien

sind zu beachten. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen

mitführen.

Atemschutz: Bei unzureichender Lüftung Atemschutz erforder-

lich. Halbmaske mit Kombinationsfilter für organische Dämpfe

und Partikel.

Handschutz: Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.

## Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

## Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

Körperschutz: Standard Arbeitschutzkleidung. Chemikalien-

beständige Sicherheitsschuhe oder - stiefel. Wenn Haut-

kontakt auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige

Schutzkleidung tragen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 15 Korro-Lock Fluid        Seite 4/6

Überarbeitet am: 17.08.04	Druckdatum: 31.07.2026

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Gelblich

Geruch					   : Mild

Flammpunkt                      : > 61°C

Dichte     (20°C)               : 0,805 g/cm3  berechnet

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich         : nicht bestimmt

Löslichkeit in Wasser/

Mischbarkeit mit Wasser         : nicht bzw. wenig mischbar

Selbstentzündlichkeit           : Das Produkt ist nicht

selbstentzündlich

VOC-Gehalt                      : 644 g/l

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Wärme, Flammen, Funken.

Zu vermeidende Stoffe: starke Oxidationsmittel

Gefährliche Reaktionen: nicht bekannt

Gefährliche Zersetzungsprodukte: nicht bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Schwach reizend bei wiederholter Exposition

am Auge:     Schwach reizend

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut ent-

fetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen. Beim

Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration

in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu toxischem

Lungenödem führt.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das Produkt ist mäßig abbaubar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf dem Wasser

Verdunstet innerhalb eines Tages teilweise von Wasser- oder

Bodenoberflächen, ein wesentlicher Teil bleibt jedoch

länger zurück. Bioakkumulation möglich.

Ökotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Keine ökotoxischen Daten verfügbar. Produkt ist sehr

wahrscheinlich ungiftig für aquatische Organismen.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse (WGK):1

(Schwach wassergefährdend):

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 15 Korro-Lock Fluid        Seite 5/6

Überarbeitet am: 17.08.04	Druckdatum: 31.07.2026

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das

so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate

ziehen.

Empfehlung:

Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit möglich einer

anderen Verwendung zuführen. Ansonsten einer zugelassenen

Entsorgung übergeben.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackung: Entsorgung gemäß den behördlichen

Vorschriften.

14. Transportvorschriften

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

Bemerkungen: kein Gefahrgut im Sinne der Transport-

vorschriften

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen

nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn  Gesundheitsschädlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

### Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere

R-Sätze:

65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

S-Sätze:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

23  Dampf/Aerosol nicht einatmen.

24  Berührung mit der Haut vermeiden.

62  Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

### NK			50-100

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999):

schwach wassergefährdend.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 15 Korro-Lock Fluid        Seite 6/6

Überarbeitet am: 17.08.04	Druckdatum: 31.07.2026

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer

Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.

## Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die

Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 15

aufgeführt.

65	Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut

führen.