EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 85 Kupferspray                    Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 03.06.04

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 85 Kupferspray

Technischer Name: Kupferspray

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.     Bezeichnung          %-Anteil      Kennzeichnung

67-64-1     Aceton               <25           F, Xi

R 11-36-66-67

141-78-6    Ethylacetat          <25           F, Xi,

R 11-36-66-67

64742-95-6  Lösungsmittelnaphta  <10           Xn

(Erdöl), leichte aromatische       R 65

74-98-6/

106-97-8    Propan/Butan (Gemisch) <50         F+, R12

Texte der R-Sätze, siehe Abschnitt 16.

3.  Mögliche Gefahren

Hoch entzündlich.

Reizt die Augen.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen (Unwohlsein):

Für Frischluft sorgen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser oder

Augenspüllösung spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund gründlich mit Wasser spülen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 85 Kupferspray  		         Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 03.06.04

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

ABC-Pulver.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdungen durch Verbrennungsprodukte oder

entstehende Gase:

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes

Atemschutzgerät tragen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Verfahren zur Aufnahme/Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Universalbindemittel) aufnehmen. Vorschriftsmäßig beseitigen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.

	Lagerung:

Lagerräume gut belüften. Behälter steht unter Druck. Vor

Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Siehe Abschnitt 7, keine darüber hinausgehenden Maßnahmen

erforderlich.

Bestandteile zulässiger Grenzwerte in der Luft am

Arbeitsplatz: Stoff-Nummer, Bezeichnung, Grenzwerte

CAS-Nr.		Name			MAK			BAT

67-64-1		Aceton		1200 mg/m3	80 mg/l

141-78-6		Ethylacetat	1500 mg/m3

-			Kohlenwasser-	50 ml/m³

stoffe		1500 mg/m3

106-97-8		Butan		2400 mg/m3

74-98-6		Propan		1800 mg/m3

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 85 Kupferspray  			    Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 03.06.04

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

Bei der Verarbeitung von größeren Mengen:

Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A2B2P2.

Handschutz:

(Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit

von Stärke und Dauer der Hautexposition)

Nitrilhandschuhe. (>60 min.)

Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz

Körperschutz:

Entfällt.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                      : Aerosol

Farbe                     : bronzefarben

Geruch                    : aromatisch

Flammpunkt                : < 21°C

Dichte                    : 0,6 – 0,8 mg/ml

Untere Explosionsgrenze   : 0,8 Vol%

Obere Explosionsgrenze    : 13,0 Vol%

Löslichkeit in Wasser     : unlöslich

Viskosität                : nicht anwendbar

Dampfdruck (bei 50°C)     : >5000 kPa

VOC-Wert                  : < 500 g/l

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenstrahlung und

Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht

gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Zu vermeidende Stoffe:

Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: -

11. Angaben zur Toxikologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Genaue Kenndaten liegen nicht vor.

12. Angaben zur Ökologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Detaillierte Daten liegen nicht vor.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 85 Kupferspray  			    Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 03.06.04

13. Hinweise zur Entsorgung

Verpackungen:

Vollständig entleerte Verpackungen einem Recycling zuführen.

(Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer

chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuführen.)

EWC:

16 05 04  gefährliche Stoffe enthaltende Gase in

Druckbehältern

14. Transportvorschriften

UN-Nummer				1950

GGVS/ADR und GGVE/RID:

Bezeichnung des Gutes:			Druckgaspackungen

Klasse (Nebengefahr):			2

Code:						5 F

IATA-DGR:

Bezeichnung des Gutes:			Aerosols

Klasse (Nebengefahr):			2.1

Code:						-

GGVSee/IMDG-Code:

Bezeichnung des Gutes:			Aerosols

Klasse (Nebengefahr):			2.1

Meeresschadstoff:				-

Code:						-

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG-Richtlinie 1999/45

Gefahrensymbol(e)	F+; Hoch entzündlich

Xi; Reizend

Produkt enthält	Propan/Butan

Aceton

R-Sätze

R12				Hoch entzündlich.

R36				Reizt die Augen.

S-Sätze

S 2				Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen.

S16				Von Zündquellen fernhalten-nicht rauchen.

S23.5			Aerosol nicht einatmen.

S26				Bei Berührung mit den Augen gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S51				Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und

Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht

gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf

glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten –

nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 85 Kupferspray  			    Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 03.06.04

Sonstige Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende

Mütter beachten.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Texte der R-Sätze:

R11	Leicht entzündlich

R12	Hoch entzündlich

R36	Reizt die Augen

R65	Gesundheitsschädlich. Kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen

R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut

führen.

R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sonstiges:

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem

gegenwärtigen Kenntnisstand und genügen den nationalen

Rechtsvorschriften und den EG-Richtlinien. Das Datenblatt

soll Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt geben und

stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.