EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 13 Polyolefin-Primer               Seite 1/4

Druckdatum: 31.07.2026           Überarbeitet am: 09.02.02

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 13 Polyolefin-Primer

Technischer Name: Polyolefin-Primer

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.    Bezeichnung            Gew.%  Symbol    R.-Sätze

64742-49-0 Heptan                 95-100 F,Xn,N    11,38,51/53,

65,67

Ersatzamine            0,1-0,5

3.  Mögliche Gefahren

Leichtentzündlich.

Reizt die Augen.

Gesundheitsschädlich, kann bei Verschlucken Lungenschäden

hervorrufen.

Dämpfe können Schwindel und Benommenheit verursachen.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen:

Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen.

Falls erforderlich, ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Mit warmem Seifenwasser abwaschen, benetzte Kleidung

entfernen.

Einatmen:

Frischluft zuführen. Bei Atemnot 100% Sauerstoff durch

geschultes Personal zuführen. Bei Atemstillstand

künstliche Beatmung. Sofort Arzt konsultieren.

Augenkontakt:

Sofort Auge mindestens 15 Minuten mit ausreichender Menge

Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 13 Polyolefin-Primer               Seite 2/4

Druckdatum: 31.07.2026           Überarbeitet am: 09.02.02

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wasserspray, Schaum, Trockenlöschmittel oder CO2.

Besondere Maßnahmen bei der Brandbekämpfung:

Betroffene Behälter mit Wasser kühlen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder seine

Verbrennungsprodukte:

Bei Brand Explosionsgefahr.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bildet mit Luft explosive Gemische. Bei Brand

Explosionsgefahr.

Entzündung auch über erhebliche Entfernung möglich.

6.  Verschütten

Absaugung der Dämpfe und wenn möglich Auslaufen der

Flüssigkeit verhindern. Alle Zündquellen entfernen.

Ausgelaufenes Material mit Sand aufnehmen und in

geeigneten Behältern sammeln. Entsorgung gemäß den

örtlich behördlichen  Vorschriften.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Von Zündquellen und offenen Flammen fernhalten.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Von Oxidationsmitteln fernhalten. Kann bestimmte

Kunststoffe und Gummi angreifen.

In kühlen, trockenen, gut belüfteten Räumen

in dichten Behältern aufbewahren.

Behälter erden und elektrostatische Aufladung vermeiden.

Aluminium ist nicht geeignet.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Augenschutz:

# Für den Umgang mit Chemikalien geeignete Schutzbrille.

Atemschutz:

Immer Filtermaske/Atemgerät (NIOSH/MSHA) tragen.

Hautschutz:

# Schutzhandschuhe

Lüftung:

Für gute Belüftung oder lokale Absaugung sorgen.

Sonstige Schutzmaßnahmen:

Nicht rauchen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 13 Polyolefin-Primer               Seite 3/4

Druckdatum: 31.07.2026           Überarbeitet am: 09.02.02

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Farblos

Geruch                          : Mild

Siedepunkt/Siedebereich         : 94-99°C

Spezifisches Gewicht (15°C)     : 0,7913

Wasserlöslichkeit               : Unlöslich

Dampfdruck (20°C)               : 4,7 kPa

Flammpunkt                      : -5°C

Selbstentzündungstemperatur     : 215°C

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze, Funken, offene Flammen.

Zu vermeidende Stoffe:

Oxidationsmittel, starke Säuren

## Gefährliche Zersetzungsprodukte:

## Giftige Gase / Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

11. Angaben zur Toxikologie

Gesundheitsrisiken:

Dämpfe sind bei längerer Exposition oder in höheren

Konzentrationen schädlich. Diese Chemikalie kann bei

Berührung oder Inhalation schädlich sein.

Reizt die Augen und die Schleimhäute. Narkotischer Effekt.

Dämpfung des zentralen Nervensystems. Chronische

Augenreizung. Chronische Augenverätzung. Verschlucken kann

innere Verletzungen, Bewusstlosigkeit und Tod verursachen.

Kontaktmöglichkeiten:

Einatmen, Absorption über die Haut, Verschlucken,

Haut- bzw. Augenkontakt

Betroffene Organe:

Zentrales Nervensystem, Augen, Magen-/Darmtrakt,

Atmungssystem, Lunge, Haut, Blut.

Medizinische Symptome:

Hautirritationen und Allergien. Krämpfe. Störungen des

Zentralen Nervensystems.

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität:

Schwimmt auf dem Wasser. Verdunstung innerhalb eines Tages.

Große Mengen können das Erdreich durchdringen und das

Grundwasser kontaminieren.

Bioakkumulation:

Bioakkumulationspotential vorhanden.

Abbaubarkeit:

Leicht biologisch abbaubar. Kann zur Verminderung von

Sauerstoff in aquatischen Systemen führen.

Akute Fischtoxizität:

Schädlich für Fische.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 13 Polyolefin-Primer               Seite 4/4

Druckdatum: 31.07.2026           Überarbeitet am: 09.02.02

13. Hinweise zur Entsorgung

In Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen.

Sondermülldeponie und Sondermüllverbrennung. Nicht in die

Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen

lassen.

14. Transportvorschriften

ADR/RID-GGVS/GGVE-Klasse:

UN-Nr.			1206

Gefahrenklasse:	3

Proper Shipping Name:	Heptane solutions

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG Richtlinien:

Gefahrensymbol:

F	Leichtentzündlich

Xn	Gesundheitsschädlich

N	Umweltgefährlich

R-Sätze:

R11		Leicht entzündlich.

R38		Reizt die Haut.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

S2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16		Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S24		Berührung mit der Haut vermeiden.

# S26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

S61		Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.