EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 12 Cyanacrylat-Aktivator           Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 20.12.04

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 12 Cyanacrylat-Aktivator

Technischer Name: Cyanacrylat-Aktivator

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.   Bezeichnung        Gew.%  Symbol(e) R.-Sätze

142-82-5  Heptan             99-100 F, Xn,N   11,38,50/53,

65,67

Amine              0,1-0,5

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

F 	Leichtentzündlich

Xn	Gesundheitsschädlich

N	Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Reizt die Augen.

Gesundheitsschädlich, kann bei Verschlucken Lungenschäden

verursachen.

Dämpfe können Benommenheit und Schläfrigkeit verursachen.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Betroffene Personen an die frische Luft bringen. Arzt

aufsuchen, falls erforderlich.

Verschlucken:

Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen hervorrufen. Sofort

ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Einatmen:

Frischluft zuführen. Bei Atemnot 100 % Sauerstoff durch

geschulte Personen zuführen. Künstliche Beatmung bei

Atemstillstand. Sofort Arzt konsultieren.

Hautkontakt:

Mit warmem Wasser und Seife abwaschen. Benetzte Kleidung

entfernen.

Augenkontakt:

Mit viel Wasser spülen, Arzt hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 12 Cyanacrylat-Aktivator            Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 20.12.04

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wasserspray, Schaum, Trockenlöschmittel oder

Kohlenstoffdioxid

Besondere Maßnahmen bei der Brandbekämpfung:

Betroffene Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Gefährliche Zerseetzungsprodukte:

Bildung von explosiven Gas-/Luftgemischen möglich.

Bei Brand Explosionsgefahr.

Entzündung auch über größere Entfernung möglich.

6.  Verschütten

Für ausreichend Belüftung sorgen, Eindringen in

Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Zündquellen entfernen. Mit Sand oder flüssigkeitsbindendem

Material aufnehmen und in Behälter geben.

Gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Von Funken und offenen Flammen fernhalten. Haut- und

Augenkontakt vermeiden.

Von Oxidationsmitteln, Hitze und Flammen fernhalten.

Kann bestimmte Kunststoffe und Gummis angreifen.

In dichten Behältern kühl und trocken in gut

belüfteten Räumen lagern.

Behälter erden und elektrostatische Aufladung vermeiden.

Aluminium ist nicht geeignet.

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Augenschutz:

Schutzbrille / für den Umgang mit Chemikalien geeignete

Brille

Atemschutz:

Immer geeignete Filtermaske benutzen.

Hautschutz:

Schutzhandschuhe

Belüftung:

Bei der Verwendung für gute generelle Belüftung oder

lokale Absaugung sorgen.

Nicht rauchen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 12 Cyanacrylat-Aktivator            Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 20.12.04

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Farblos

Geruch                          : Mild

Siedepunkt                      : 94 – 99°C

Viskosität (15°C)               : 0,7913 mPas

Dampfdruck (20°C)               : 4,7 kPa

Flammpunkt                      : -5°C

Zündtemperatur                  : 215°C

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze, Flammen Funken.

Zu vermeidende Materialien:

Oxidierende Materialien, starke Säuren.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Giftige Gase/Dämpfe von Kohlenmonoxid und Kohlenstoff.

11. Angaben zur Toxikologie

Gesundheitswarunungen:

Dämpfe sind bei längerer Exposition oder in hohen

Konzentrationen schädlich. Kann bei Berührung oder

Einatmung gesundheitsschädlich sein. Reizt die Augen

und die Schleimhäute.

Narkotische Effekte und dämpfende Wirkung auf das

zentrale Nervensystem. Chronische Augenreizung.

Chemische Augenverätzungen. Verschlucken kann zu

inneren Verletzungen, Bewusstlosigkeit und Tod führen.

Kontaktmöglichkeiten:

Einatmung, Absorption durch die Haut, Verschlucken,

Haut- und Augenkontakt.

Betroffene Organe:

Zentrales Nevernsystem, Augen, Magen- und Darmtrakt.

Atmungssystem, Lunge, Haut, Blut.

Medizinische Symptome:

Hautreizungen und Allergien. Krämpfe, Störungen im

zentralen Nervensystem.

Schleimhäute.

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität:

Schwimmt auf dem Wasser. Verdunstung innerhalb eines

Tages. Größere Mengen können in das Erdreich eindringen

und das Grundwasser kontaminieren.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 12 Cyanacrylat-Aktivator           Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 20.12.04

Bioakkumulation:

Bioakkumulationspotential vorhanden.

Abbaubarkeit:

Leicht biologisch abbaubar.

Akute Fischtoxizität:

Schädlich für Fische.

13. Hinweise zur Entsorgung

In Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen.

14. Transportvorschriften

UN-Nr.:						1206

GGVS/ADR und GGVE/RID:

Klasse:						3

Verpackungsgruppe:				II, Etikett Nr. 3

Code:						F1

IATA-DGR:

Bezeichnung des Gutes:			Heptane solutions

Klasse (Nebengefahr):			3

Verpackungsgruppe:				II

IMDG-Code:

Bezeichnung des Gutes:			Heptane solutions

Klasse (Nebengefahr):			3

Verpackungsgruppe:				II

EmS-Nr.:						3-07			-

15. Vorschriften

Gültige Kennzeichnung gemäß EG-Bestimmungen:

F	Leichtentzündlich

Xn	Gesundheitsschädlich

N	Umweltgefährlich

R-Sätze:

R11		Leichtentzündlich.

R38		Reizt die Haut.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 12 Cyanacrylat-Aktivator           Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet am: 20.12.04

S-Sätze:

S2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16		Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S24		Berührung mit der Haut vermeiden.

S26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

S61		Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.