EG - Sicherheitsdatenblatt (91/255/EG)

EURO-LOCK LOS 304 Montage Füll- und Reparaturkleber/2           Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.09.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       Montage Füll- und Reparaturkleber

Technischer Name:  Doppelspritze Mercaptanhärter B

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

# Polymercaptanformulierung

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit

ungefährlichen Beimengungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Chem. Bezeichnung   CAS-Nr.  Symbol  Konz.%  R-Sätze

2,4,6-              90-72-2  Xn      <5,00   22, 36/38

Tri-(dimethylaminomethyl)phenol

EG-Nr.: 202-013-9

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

3.  Mögliche Gefahren

# Gefahrenbezeichnung: Entfällt.

# Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsrichtlinie´

für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit

fließendem Wasser spülen.

Nach Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/255/EG)

EURO-LOCK LOS 304 Montage Füll- und Reparaturkleber/2            Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.09.05

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Sand, Löschpulver oder Wasser verwenden.

Besondere Schutzausrüstung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht erforderlich.

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Für ausreichende

Belüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,

Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Größere Mengen eindämmen und mit Gefahrgutumfüllpumpe

abpumpen. Kleinere Mengen: mit flüssigkeitsbindendem

Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Behälter dicht geschlossen halten.

Bei der Arbeit für gute Be-/Entlüftung sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit

arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/255/EG)

EURO-LOCK LOS 304 Montage Füll- und Reparaturkleber/2           Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.09.05

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien

sind zu beachten.

Atemschutz:

Nicht erforderlich.

Handschutz:

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen

das Produkt/ den Stoff/ die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuh-

material für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikalien-

gemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der

Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

##### Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen

darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien

nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz

geprüft werden.

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk / Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstärke: >0,7 mm.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die

Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß

EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.

Augenschutz:

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Hellgelb

Geruch                          : Wahrnehmbar

Siedepunkt/Siedebereich         : >200°C

Flammpunkt                      : >100°C

Selbstentzündlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Dichte                          : 1,14 g/cm3 bei 20°C

Viskosität dynamisch bei 20°C   : 13000 mPas

Löslichkeit in /

Mischbarkeit mit Wasser         : nicht bzw. wenig mischbar

pH-Wert bei 20°C                : 10

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel           : 0,0 %

Festkörpergehalt                : 100,0 %

VOC-Gehalt                      :_0,00

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/255/EG)

EURO-LOCK LOS 304 Montage Füll- und Reparaturkleber/2

Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.09.05

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Exotherme Reaktion mit Säuren und Epoxidharzen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Neben den bekannten Verbrennungsprodukten wie

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid können weitere nieder-

molekulare Bestandteile entstehen. Insbesondere ist mit

der Bildung von Schwefeldioxid und nitrosen Gasen zu rechnen.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:		Keine Reizwirkung.

am Auge:			Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung:	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise.
	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie

für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung

verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns

vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen

Wirkungen.

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend.

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser,

in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert

werden.

Europäischer Abfallkatalog: 07 07 99 Abfälle a.n.g

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/255/EG)

EURO-LOCK LOS 304 Montage Füll- und Reparaturkleber/2

Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.09.05

14. Transportvorschriften

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

Marine pollutant: Nein

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

sind zu beachten.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrStoffV nicht

kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze

R22 		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/38	Reizt die Augen und die Haut.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick

auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch

keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.