EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner 		         Seite 1/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 8400 Graffitientferner

Technischer Name: Graffitientferner

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| Bezeichnung | Gew.-% | CAS-Nr. EINECS | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat | 50-100 | 108-65-6 EINECS: 203-603-9 | Xi | 10-36 |
| 2-Methoxy-1-propylacetat | <0,5 | 70657-70-4 EINECS: 274-724-2 | T | 61-10-37 |
| Carven | 2,5-10 |  | Xn,N | 10-38-43-50/53-65 |
| Alkylpolyethylenglykol-ether | 1-5 | Polymer | Xn | 22-41 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):_

<5% nichtionische Tenside

Duftstoffe (Limonene)

Weitere Inhaltsstoffe: Lösemittel

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

N  Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsrichtlinie

für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner          Seite 2/8

Druckdatum: 31.07.2026           Überarbeitet am: 08.12.05

R 10		Entzündlich.

R 36		Reizt die Augen.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Fettfilm der Haut wiederherstellen, um Dermatitis

(Hautentzündung) vorzubeugen. Kein spezifisches Antidot

bekannt. Unterstützende Maßnahmen. Behandlung gemäß

Beurteilung des Zustandes des Patienten durch den Arzt.

Folgende Symptome können auftreten:

## Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane; Kopfschmerzen;

## Benommenheit; Narkose.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungspro-

dukte oder entstehende Gase:

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO

entstehen.

Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden.

Entzündung über größere Entfernung möglich.

Kontakt mit brennbaren Stoffen verhindern.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner        Seite 3/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Nackte Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht

rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und

Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Für gute Belüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und

Zündquellen fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden kühl

und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner 		         Seite 4/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen Regeln

TRbF beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Entzündlich

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat (50-100 %)

MAK 270 mg/m³, 50 ml/m³

Y; DFG, EU

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät;

bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges

Atemschutzgerät verwenden.

Handschutz:	Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial:

# Butylkautschuk, Fluorkautschuk (Viton)

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen

kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Schutzhandschuhhersteller.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:	Standard-Arbeitsschutzkleidung.

Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder –stiefel.

Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diese Lösung

undurchlässige Schutzkleidung tragen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner 		         Seite 5/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				charakteristisch,

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	145°C (niedrigster Wert der

Einzelkomponenten)

Flammpunkt:			42°C

Zündtemperatur:		255°C (niedrigster Wert der

Einzelkomponenten)

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich; jedoch ist die Bildung

explosionsgefährlicher Dampf-/

Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen:		untere: 0,7 Vol%

obere:  7,0 Vol%

(niedrigster bzw. höchster Wert der

Einzelkomponenten)

Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstent-

zündlich.

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		nicht bzw. wenig mischbar

Dichte bei 20°C:		0,95 g/cm³ (berechnet)

pH-Wert bei 20°C:		n. a.

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:

Oxidationsmittel, starke Säuren und Basen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

Gefährliche Reaktionen:

Heftige Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben:

Bei der Reaktion mit Wasser bildet sich Essigsäure und

Methoxypropanol.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

2-Methoxy-1-methylethylacetat

Oral LD50  8532 mg/kg (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhöht Anfälligkeit.

am Auge:

Reizwirkung

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner 		         Seite 6/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Wirkt entfettend auf die Haut. Längerer oder oft wiederholter

Hautkontakt kann Hautreizung hervorrufen. Dämpfe in erhöhten

Konzentrationen wirken narkotisierend. Bei sehr hohen

Konzentrationen Benommenheit, Kopfschmerzen und Bewusstlosig-

keit möglich.

Wiederholte überhöhte Exposition kann Leber- und Nieren-

schädigungen verursachen. Kann leichte Hornhautschäden am

Auge verursachen.

Gemäß TRGS 500 muss bei dem Bestandteil

2-Methoxy-1-acetoxypropan (<0,5 %) ein Risiko der

Fruchtschädigung unterstellt werden.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in

dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die

Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt

aind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die

zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und

nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines

Detergenzienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Sehr hohes Potential für Mobilität im Boden (p(OC)=0-50).

Keine Bioakkumulation.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

akute Toxizität: LC50 Fettkopfbrasse (pimephales promelas):

161 mg/l

akute Toxizität: EC50 Wasserfloh (Daphnia magna): 408 mg/l

Die Werte gelten für den größten Bestandteil der

Einzelkomponenten.

Allgemeine Hinweise:

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen

in den Untergrund.

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung):

wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn möglich dem Recycling zuführen, ansonsten in

zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner 		         Seite 7/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht zerschneiden,

durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 	3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl:			30

UN-Nummer:			1993

Verpackungsgruppe:		III

Gefahrzettel:			3

Bezeichnung des Gutes:	1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF;

N.A.G. (2-Methoxy-1-methylethylacetat)

Sondervorschrift 640E

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse:		3

UN-Nummer:			1993

Label:				3

Verpackungsgruppe:		III

EMS-Nummer:			F-E,S-E

Richt. techn. Name:		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(methoxypropyl acetate)

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:		3

UN/ID-Nummer:			1993

Label:				3

Verpackungsgruppe:		III

Richt. techn. Name:		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(methoxypropyl acetate)

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich

N  Umweltgefährlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Carven

R-Sätze:

- Entzündlich.

- Reizt die Augen.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 8400 Graffitientferner 		         Seite 8/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 08.12.05

S-Sätze:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

23		Dampf/Aerosol nicht einatmen.

26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

29/35	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen;

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise

beseitigt werden.

- Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

wassergefährdend

Störfallverordnung:

Stoffgruppe 3 (Entzündliche Flüssigkeiten); Mengenschwellen

beachten.

### Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Entzündlich

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

NK			50-100

16. Sonstige Angaben

### Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

- Entzündlich.

- Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

- Reizt die Augen.

- Reizt die Atmungsorgane

- Reizt die Haut.

- Gefahr ernster Augenschäden.

43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in

Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

61		Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.