EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger                  Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 20.06.06

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 650 Kesselreiniger

Technischer Name: Kesselreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet                 www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.     Bezeichnung          %-Anteil      Kennzeichnung

74-98-6/106-97-8

Propan/Butan (Gemisch)<50              F+

R12

26172-55-4  5-Chlor-2-methyl-4-   <0,0015          T,N

isothiazolin-3-on                      R23/24/25

34-43-

50/53

3.  Mögliche Gefahren

Hoch entzündlich.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeines:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen (Unwohlsein):

Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser oder

Augenspüllösung spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund gründlich mit Wasser spülen.

Hinweise für den Arzt: -

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger                  Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.06.06

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

ABC-Pulver.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keine.

Besondere Gefährdungen durch die Zubereitung,

Verbrennungsprodukte u. a.

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand

geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Aufnahme/Reinigung:

Reste mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B.

Universalbindemittel) aufnehmen. Vorschriftsmäßig beseitigen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Lagerung:

Lagerräume gut belüften. Behälter steht unter Druck. Vor

Sonnenstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch

nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Siehe Abschnitt 7, keine darüber hinausgehenden Maßnahmen

erforderlich.

Bestandteile zulässiger Grenzwerte in der Luft am

Arbeitsplatz:

CAS-Nr.		Name			AGW

74-98-6		Propan		1800 mg/m3

106-97-8		Butan		2400 mg/m3

26172-55-4	5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydrothiazol-3-on

0,05 mg/m3

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger                  Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026             Überarbeitet am: 20.06.06

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

Bei der Verarbeitung von größeren Mengen:

Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A2B2P2.

#### Handschutz:

Empfehlung: Nitrilhandschuhe (>60 Min.)

(Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit

von Stärke und Dauer der Hautexposition)

Augenschutz:

Empfehlung: Schutzbrille mit Seitenschutz

Körperschutz:

Entfällt.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                      : Aerosol

Farbe                     : Weiß

Geruch                    : Süßlich

Flammpunkt                : n. a.

Dichte                    : 0,7 – 0,9 mg/ml

pH-Wert                   : 6,5 – 8,5

Untere Explosionsgrenze   : 1,0 Vol%

Obere Explosionsgrenze    : 11,0 Vol%

Löslichkeit in Wasser     : löslich

Viskosität                : nicht anwendbar

Dampfdruck (bei 50°C)     : >5000 kPa

Zündtemperatur            : n. a.

VOC-Gehalt                : 140,0 g/l

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und

Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht

gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder

auf glühende Gegenstände sprühen.

Zu vermeidende Stoffe:

Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: -

11. Angaben zur Toxikologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Genaue Kenndaten liegen nicht vor.

12. Angaben zur Ökologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen.

Detaillierte Daten liegen nicht vor.

EG – Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger                  Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.06.06

13. Hinweise zur Entsorgung

Verpackungen:

Vollständig entleerte Behälter einem Recycling zuführen.

(Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften

einer chemisch/physikalischen Behandlungsanlage zuführen.)

EWC:

(16 05 04 – gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druck-

behältern)

14. Transportvorschriften

UN-Nummer				1950

GGVS/ADR und GGVE/RID:

Bezeichnung des Gutes:			Druckgaspackungen

Klasse (Nebengefahr):			2

Code:						5F

Verpackungsgruppe:				-

IATA-DGR:

Bezeichnung des Gutes:			Aerosols

Klasse (Nebengefahr):			2.1

Verpackungsgruppe:				-

IMDG-Code:

Bezeichnung des Gutes:			Aerosols

Klasse (Nebengefahr):			2.1

Verpackungsgruppe:				-

Meeresschadstoff:				-

15. Vorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG-Richtlinie 1999/45:

Gefahrensymbol(e)	F+; Hoch entzündlich

Produkt enthält	Propan/Butan

###### R-Sätze

R12				Hoch entzündlich.

###### S-Sätze

S 2				Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen.

S16				Von Zündquellen fernhalten-nicht rauchen.

S23.1			Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S51				Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Besondere Kennzeichnung:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und

Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht

gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf

glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten –

nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sonstige Vorschriften.

#### Beschäftigungsbeschränkungen

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende

Mütter beachten.

Wassergefährdungsklasse: -

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger                  Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.06.06

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze aus Punkt 2:

R12		Hochentzündlich.

R23/24/25	Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung

mit der Haut.

R34		Verursacht Verätzungen.

R43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

#### Verzeichnis von Inhaltsstoffen – Anhang VII D, 648/2004/EG

Natrium Laurylethercarboxylat

5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on

Kaliumnitrat

Propan/Butan

Sonstiges:

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem

gegenwärtigen Kenntnisstand und genügen den nationalen

Rechtsvorschriften und den EG-Richtlinien. Das Datenblatt

soll Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt geben und

stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.