EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 23.10.07			Seite 1 von 5

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 497 HOCHLEISTUNGSFETTSPRAY WHITE POWER

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49(0)2593/958870	Telefax:		+49(0)2593/9588729

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Internet:                             www.euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel: +49(0)2593/958870	Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

Aerosoldose mit Zubereitung aus Mineralöl, weißen Festschmierstoffen und Zusätzen. Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen. Wirkstoff frei von Gefahrstoffen.

Treibgas: Propan/Butan-Gasgemisch.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6 | Propan | <15 | F+ | 12 |
| 106-97-8 | Butan | <30 | F+ | 12 |

3. Mögliche Gefahren

F+

Hochentzündlich. Druckgaspackung.

Erwärmen über 50°C kann zum Bersten der Dose und Freisetzung des Inhalts führen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

R-Sätze:

R12 ´Hochentzündlich´ gem. Aerosol Richtlinie und TRG 300

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

An die frische Luft bringen, warm halten,. ausruhen lassen. Bei Atemnot Sauerstofftherapie. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Augenkontakt:

Augen mit Augenspülflasche ca. 15 Minuten auswaschen.

Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen – Aspirationsgefahr. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 497 Hochleistungsfettspray WHITE POWER

Ausdruckdatum: 31.07.26								Seite 2 von 5

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum, Sand, CO2

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Schutzmaßnahmen:

Überhitzte Sprühdosen können bersten und werden weggeschleudert.

g

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Schutzmaßnahmen:

Öldichte Kleidung tragen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Absorbierende Stoffe:

Ölaufsaugmittel o. ä.

Reinigungsverfahren:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Ölbindemittel) aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Aerosol nicht einatmen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Behälter steht unter Druck. Vor Erwärmung über 50°C ( z. B. durch Sonnenbestrahlung) schützen.

Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen.

Lagerung:

Lagerung nach TRG 300 Technische Regeln Druckgase. Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Luftgrenzwerte (MAK/TRK TRGS 900)

Propan CAS 74-98-6		1800 mg/m³, Kategorie 4, MAK

Butan Cas 106-97-8		2400 mg/m³, Kategorie 4, MAK

Propan-2-ol 67-63-0		500 mg/m³, Kategorie 4, MAK

aliphatisches Kohlenwasserstoffgemisch, 1000 mg/m³, MAK

BAT-Werte:

2-Propanol, CAS 67-63-0, Parameter Aceton, 50 mg/l, B,b

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 497 Hochleistungsfettspray WHITE POWER

Ausdruckdatum: 31.07.26								Seite 3 von 5

Atemschutz.

Bei unzureichender Belüftung (Überschreitung MAK-Werte) ist der geeignete Atemschutz (Filter, Maske) unter Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und den gesetzlichen Vorschriften auszuwählen.

Augenschutz:

Das Tragen einer Schutzbrille wird empfohlen.

Hautschutz:

Geeignete Arbeitskleidung, ggf. Schürze tragen. Chemikalienschutzkleidung tragen, wenn Kontakt mit dem Produkt gegeben ist. Keine Ringe, Uhren oder ähnliches Material tragen.

Sonstige Schutzmaßnahmen.

Nach der Arbeit und vor Pausen Hände und Gesicht reinigen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

schnupfen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Weiß |  |
| Geruch: | nach Benzin |  |
| Zustandsänderung: | nicht anwendbar |  |
| Flammpunkt: | nicht anwendbar |  |
| Zündtemperatur: | > 240°C |  |
| Dichte bei 20°C : | 920 kg/m³ |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | Nicht in Wasser löslich |  |
| Weitere Angaben: | -.- |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung.

Berstgefahr der Dosen bei Überhitzung, Erwärmung, offene Flammen, Zündquellen. Elektrostatische Aufladung verhindern.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch. Im Berstfall Bildung von leichtentzündlichen/explosionsfähigen Gemischen mit Luft möglich. CO und CO2 Bildung im Brandfall.

11. Toxikologieangaben

Produkt ist toxikologisch unbedenklich und kann zur Schmierung von Maschinen und Anlagen in der Lebensmittelindustrie empfohlen werden. Produkt ist nach GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Bei Augenkontakt:		Keine Reizungen.

Bei Hautkontakt:			Keine Reizungen.

Bei Einatmen:			Einatmen der Lösemittel- und Treibgasdämpfe kann zu narkotischen

Erscheinungen führen.

Bei Verschlucken:		Kann zu Übelkeit und Erbrechen führen.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 497 Hochleistungsfettspray WHITE POWER

Ausdruckdatum: 31.07.26								Seite 4 von 5

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 2

Produkt nicht in die Kanalisation, ins Grundwasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

13. Entsorgungshinweise

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nationale oder regionale Vorschriften beachten.

EAK-Abfallschlüssel:		150104 Restentleerte Aerosolbehälter. Befüllte Druckgaspackungen.

070604 Andere organische Lösemittel.

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Bezeichnung:		Druckgaspackungen

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2		Klassifizierungscode: 5 F

Begrenzte Menge: LQ2	Gefahrzettel: 2.1

GGVSee/IMGD:

Bezeichnung:		Aerosols

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2

EmS-Nr.: F-D, S-U	Meeresschadstoff: nein

ICAO/IATA-DGR:

Bezeichnung:		Aerosols, flammable

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2.1

15. Vorschriften

Grenzwerte für Exposition am Arbeitsplatz: Keine MAK-Werte definiert.

Kennzeichnungspflichtig

Gefahrensymbole:	 F+

Gefahrenbezeichnung:	Hochentzündlich

R-Sätze:

R12:		Hochentzündlich.

S-Sätze:

S2:		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S3:		Kühl aufbewahren.

S9:		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16:		Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S23:		Aerosol nicht einatmen.

S29:		Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

S51:		Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 497 Hochleistungsfettspray WHITE POWER

Ausdruckdatum: 31.07.26								Seite 5 von 5

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zum Löschen Trockenlöschpulver, Kohlendioxid verwenden.

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

R-Sätze aus Punkt 2:

R12: Hochentzündlich.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.