EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton  				Seite 1/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 1800 Aceton

Technischer Name: Aceton

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:         Flöz-Zollverein-Str. 5

PLZ/Ort:                 D 59368 Werne

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Aceton (CH3)2C=O

CAS-Nr. Bezeichnung

67-64-1 Aceton

Identifikationsnummer(n)

EINECS-Nummer: 200-662-2

EG-Nummer:     606-001-00-8

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xi – Reizend

F  - Leichtentzündlich.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R11		Leichtentzündlich.

R36		Reizt die Augen.

R66		Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder

rissiger Haut führen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt

aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in

stabiler Seitenlage.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton 				Seite 2/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und saurer Seife waschen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser zu trinken geben, aber

nur wenn der Patient bei Bewusstsein ist. Arzt aufsuchen.

Hinweise für den Arzt:

Fettfilm der Haut durch Eincremen wieder herstellen um

Hautentzündung (Dermatitis) vorzubeugen. Symptomatische

Behandlung. Verursacht Retardierung (Verlangsamung) des

Zentralnervensystems (Depression of CNS).

Folgende Symptome können auftreten:

Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit,

trockene Haut, Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder

Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl

oder Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verwenden.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase: Bildung explosionsfähiger

Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger

Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dämpfe sind

schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung

über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter mit

Wassersprühstrahl kühlen.

Temperaturklasse: T 1 (DIN 57165)

Explosionsgruppe: II A (DIN 57165)

Brandklasse:      B

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Nackte

Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Zur Auswahl persönlicher Schutzausrüstung Abschnitt 8

berücksichtigen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton 				Seite 3/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort zuständige

Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz

sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten. An einem kühlen Ort

lagern.

Tanks sollen mit einer Gaspendelleitung ausgerüstet sein.

Geeignete Lagermaterialien sind:

Normalstahl, Edelstahl, Aluminium- und -legierungen.

Kupfer und –legierungen.

Nicht lagern in: Bestimmte Kunststoffe.

Für Dichtungen und Dichtungsmittel Butylkautschuk und PTFE

verwenden.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Lagerklasse: 3 A (VCI-Konzept, 1998)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton 				Seite 4/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

67-64-1 Aceton (50-100 %)

MAK 1200/mg/m³, 500 ml/m³

DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Gase, Dämpfe, Aerosole nicht einatmen. Von Getränken,

Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät;

bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges

Atemschutzgerät verwenden.

Kurzzeitig Filtergerät: Filter AX

Bei Auftreten von geringen Mengen Dämpfen Atemschutz-

Filtergerät EN 141 AX (Kennfarbe braun), bei höheren

Konzentrationen und bei unklaren Verhältnissen nur umgebungs-

luftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.

Atemluftkontrolle möglichst mit Prüfröhrchen Auer PR CO-5

oder Dräger Aceton 100b, 5000/a-L, 100/a-D.

Handschutz: Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe

### Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Butylkautschuk

Chloroprenkautschuk

### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Unsre Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurz-

fristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller.

Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden

Materialien geeignet:

Butylkautschuk mit 0,6 mm Schichtdicke (empfohlen:

Schutzindex 6, entsprechend über 480 Minuten Permeationszeit

nach EN 374).

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton 				Seite5/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

Achtung! Die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutz-

handschuhs kann wegen der besonderen Bedingungen am Arbeits-

platz (mechanische Belastung, Temperatur) deutlich kürzer als

die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

Flammhemmende, antistatische Schutzkleidung.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : flüssig

Farbe                           : klar

Geruch                          : stechend

Zustandsänderung                :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : <-94,7°C

Siedepunkt/Siedebereich         : 55,8-5,6°C (ASTM D97)

Flammpunkt                      : -18°C (IP 170 Abel)

Zündtemperatur                  : 540°C (ASTM 2155)

Explosionsgrenzen               : 2,1 Vol.% (untere)

13,0 Vol% (obere)

niedrigster und höchster Wert für die Reinkomponenten

Dampfdruck bei 20°C             : 247 mbar

Dichte        (15°C)            : 0,790-0,792 g/cm³

(ASTM D 4052)

Löslichkeit in / Mischbarkeit

mit Wasser                      : vollständig mischbar

Verteilungskoeffizient

(n-Octanol/Wasser)              : 0,2 log POW

Viskosität

dynamisch bei 20°C              : 0,33 mPas (ASTM D 445)

Weitere Angaben                 :

Relative Dampfdichte            : 2,0 (Luft=1)

Verdunstungszahl                : 2,0 (Ether=1) (DIN 53180)

Verdunstungszahl                : 5,6 (nBuAc=1) (ASTM D 3539)

Sättigungskonzentration bei 20°C: 590 g/m3 (berechnet)

Molmasse                        : 58,08 g/mol

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken.

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel, Laugen, Amine

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton 				Seite 6/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral		LD50  >5800 mg/kg (rat)

Dermal	LD50  >20000 mg/kg (rbt)

Inhalativ	LC50/4h >ca. 76 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Schwach reizend. Wirkt entfettend auf die Haut.

am Auge:

Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Hohe Konzentrationen können Müdigkeit und Schwindelgefühl

verursachen.

Führt bei hohen Konzentrationen zur Narkose. Verursacht

Schmerzen bei Augenkontakt. Längerer oder wiederholter

Kontakt kann entfettend wirken und zu Hautentzündung

(Dermatitis) führen.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit):

Das Produkt ist potentiell biologisch leicht abbaubar

(91 % in 28 Tagen.).

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Verschwindet innerhalb eines Tages durch Verdunsten und

Auflösen. Löst sich in Wasser. Große Mengen können ins

Erdreich eindringen und dadurch das Grundwasser schädigen.

Keine Bioakkumulation.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

#### EC 50/48 h	>100 mg/l (Daphnia magna)

#### EC 50/96 h	7500 mg/l (Selenastrum capricornutum)

#### LC 50/96 h	7500 mg/l (Leuciscus idus)

#### 6500 mg/l (Onocorhynchus mykiss)

Verhalten in Kläranlagen:

# Berechneter theoretischer Sauerstoffbedarf: 2,21 g 02/g

Geschlossener Flaschentest: BOD5 bei 20°C (Kläranlage):

1,86 gO2/g 84 % ThOD

Sonstige Hinweise: Kann in aquatischen Systemen

Sauerstoffmangel verursachen.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton 				Seite 7/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei

der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungs-

wege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des

Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur

produkt-, sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sonstige Behälter:

Vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung

oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland)

ADR/RID-GGVS/E Klasse:    3 (F1)

Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl          :    33

UN-Nummer            :    1090

Verpackungsgruppe    :    II

Gefahrzettel         :    3

Bezeichnung d. Gutes :    1090 ACETON

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse   :    3

UN-Nummer            :    1090

Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

EMS-Nummer           :    F-E,S-E

Marine pollutant     :    No

Richt. techn. Name   :    ACETONE

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse     :    3

UN/ID-Nummer         :    1090

Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

Richt. techn. Name   :    ACETONE

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1800 Aceton 				Seite 8/8

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.12.05

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

# F  Leichtentzündlich

R-Sätze:

R 11		Leichtentzündlich.

R 36		Reizt die Augen.

R 66		Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder 					rissiger Haut führen.

R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

S 2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S 16		Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S 26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Nationale Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche

nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen

Vorschriften beachten.

Störfallverordnung: Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche

Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich.

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

# NK			50-100

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

(Listeneinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):)

Schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die

Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 15

angeführt.