EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9950 Scheibenreiniger-Konzentrat 07.08.00  Seite 1/6

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9950  Scheibenreiniger-Konzentrat

Technischer Name: Scheibenreiniger-Konzentrat

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen sowie nicht-

ionischen Tensiden, Farb- und Duftstoff

Gefährliche Inhaltsstoffe________________________________

1,2-Ethandiol                                    10-25 %

Xn;R 22

64-17-5 Ethanol                                 25-100 %

F; R 11

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: F – Leichtentzündlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 11 – Leichtentzündlich

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen,

ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

durch Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßig-

keit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt

rufen. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in

stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen

mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn

Reizung anhält.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9950 Scheibenreiniger-Konzentrat 07.08.00  Seite 2/6

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen! Bei Erbrechen im

bewußtlosen Zustand ist Eindringen in die Lunge und dadurch

Erstickungsgefahr möglich. Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endo-

trachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen,

um Dermatitits (Hautentzündung) vorzubeugen.

Symptomatische Behandlung.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder

Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl

oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase: Bildung explosionsfähiger

Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger

Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dämpfe sind

schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung

über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung: Siehe unter Punkt 8.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Nackte

Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen: Eindringen in die Kanalisation,

Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Bei Freisetzung

größerer Mengen zuständige Behörden informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall

nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Es besteht Explosionsgefahr.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9950 Scheibenreiniger-Konzentrat 07.08.00  Seite 3/6

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute

Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und

Zündquellen fernhalten.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Lagerklasse:

VbF-Klasse: B

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektro-

statische Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

1,2-Ethandiol

MAK: 26 mg/m3, 10 ml/m3

64-17-5 Ethanol

MAK: 1900 mg/m3, 1000 ml/m3

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen

Listen.

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Lüftung Atemschutz erforderlich.

(Vollmaske mit Filterbüchse A für organische Dämpfe)

Handschutz:

Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe aus

Nitrilkautschuk oder PVC.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9950 Scheibenreiniger-Konzentrat 07.08.00  Seite 4/6

Körperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige

Sicherheitsschuhe oder –stiefel. Wenn Hautkontakt

auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige

Schutzkleidung tragen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Blau

Geruch                          : Alkoholartig

Zustandsänderung            Wert/Bereich Einheit Methode

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:    ca. 78 – 197°C

Flammpunkt:                 < 21°C

Zündtemperatur:             410°C

(niedrigster Wert der

Einzelkomponenten)

Selbstentzündlichkeit:      Nicht selbstentzündlich

Explosionsgefahr:           Das Produkt ist nicht explo-

sionsgefährlich, jedoch ist

die Bildung explosionsgefähr-

licher Dampf-/Luftgemische

möglich.

Explosionsgrenzen:

- untere:                    3,5 Vol %

- obere:                    53,0 Vol %

(niedrigster bzw. höchster

Wert der Einzelkomponenten)

Dichte (bei 20°C):          ca. 0,9 g/cm3

Löslichkeit in /Mischbar-

keit mit Wasser:            vollständig mischbar

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel, starke Säuren

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit starken Oxidaytionsmitteln

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und

Kohlendioxid CO2.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

An der Haut:     Schwach reizend. Wirkt entfettend auf die

Haut.

Am Auge:         Reizend

Sensibilsiierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Subakute bis chronische Toxizität:

Bei wiederholter Inhalation sind Schäden an Leber und Nieren

nicht auszuschließen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9950 Scheibenreiniger-Konzentrat 07.08.00  Seite 5/6

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit):

Das Produkt ist biologisch gut abbaubar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Löslich in Wasser. Verdunstet aus wäßriger Lösung.

Aufgrund der guten Wasserlöslichkeit keine

Bioakkumulation.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxität:

Testart               Wirkkonzentration Methode  Bewertung

a) Regenbogenforelle	>18000 mg/l	  statisch akute LC50

Goldorfe			>10000 mg/l	  LC 50

Wasserfloh			>46300 mg/l	  statisch akute LC50

Grünalge			> 9500 mg/l	  EC50

Bakterientoxizität	>10000 mg/l	  toxik.Grenzkonzentr.

b) Fische			  9000 mg/l	  tödlich für Fische

in 24 h

Kleinkrebse		  8700 mg/l	  Schädlichkeitsgrenze

Bakterien			  6500 mg/l	  toxische

Grenzkonzentration

Bemerkung:

Die Werte gelten a) für 1,2-Ethandiol

b) für Ethanol

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelanten.

Wassergefährdungsklasse (WKG): 1 schwach wassergefährdend

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt,das so

belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete Produkte.

Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere

Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den

Lieferanten oder die lokale Behörde zu Rate ziehen.

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn möglich dem Recycling zuführen, ansonsten in zugelasse-

ner Anlage verbrennen oder deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt-, sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9950 Scheibenreiniger-Konzentrat 07.08.00  Seite 6/6

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine

Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse	: 3 Entzündbare flüssige Stoffe

Ziffer/Buchstabe		: 3b

Kemler-Zahl			: 33

UN-Nummer			: 1993

Gefahrzettel			: 3

Bezeichnung des Gutes	: Scheibenreiniger-Konzentrat

Enthält: Ethanol

1987 Alkohole, entzündbar, n.a.g.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe u. Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F Leichtentzündlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Ethanol

R-Sätze:

11   	Leichtentzündlich

S-Sätze:

2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

46   	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

und Verpackung oder Etikett vorzeigen

7/9   	Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten

Ort aufbewahren.

16  	Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Nationale Vorschriften:

Störfallverordnung:

Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche Flüssigkeiten);

Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach VbF: B

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.