EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen 		         Seite 1/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 20.04.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9800 Gummipflege Außen

Technischer Name: Gummipflege Außen

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400  Fax: 02389/400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen. Lösemittelgemisch mit Siliconölen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64742-49-0 | Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt, niedrig siedend | 50-100 | Xn, F, N | 11-38-51/53- 65-67 |
|  | n-Paraffine C10-C13 | 2,5-10 | Xn | 65-66 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Der Inhaltsstoff Naphtha enthält weniger als 0,1 % Benzol.

Eine Einstufung als krebserzeugend ist nicht zutreffend

(Anmerkung P der EG-Stoffliste/Anhang I der Richtlinie

67/548/EWG).

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

F  Leichtentzündlich

N  Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsrichtlinie

für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

R11		Leichtentzündlich.

R38		Reizt die Haut.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65		Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den

aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus

der Fachliteratur und Firmenangaben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen             Seite 2/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 20.04.05

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

Wasser mit Aktivkohle zu trinken geben.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endotrachealer

Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen, um

Dermatitis (Hautentzündung) vorzubeugen. Symptomatische

Behandlung.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

## Wasser im Vollstrahl

### Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungspro-

dukte oder entstehende Gase:

Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO

entstehen. Dämpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich

am Boden. Entzündung über größere Entfernung möglich.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät

tragen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Wenn möglich, Behälter aus der Brandzone entfernen

(Berstgefahr).

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die

Kanalisation gelangen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen 		         Seite 3/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 20.04.05

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Nackte Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht

rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und

Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer

verhindern. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation

sofort zuständige Behörden benachrichtigen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung

zuführen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise:

Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz

sorgen. Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut

vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme- und

Zündquellen fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden

kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Geeignetes Material für Behälter und Rohrleitungen:

Stahl oder Edelstahl

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Lagerklasse: 3A (VCI-Konzept, 1993)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen 		         Seite 4/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 20.04.05

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt, niedrig

siedend (50-100 %)

MAK 1000 mg/m³, 200 ml/m³

Kohlenwasserstoff-Gemische, aromatenfrei, Gruppe 1

n-Paraffine C10-C13 (2,5-10%)

MAK  1000 mg/m³, 200 ml/m³

# Kohlenwasserstoffgemische, Gruppe 1, aromatenfrei

Naphtha (Erdöl), Alkylat, schwer (< 2,5 %)

MAK 1000 mg/m³, 200 ml/m³

Kohlenwasserstoffgemische, aromatenfrei, Gruppe 1

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen

mitführen.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät;

bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges

Atemschutzgerät verwenden.

Handschutz:	Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk , Fluorkautschuk (Viton)

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien

geeignet:

Nitrilkautschuk mit 0,4 mm Schichtdicke, (empfohlen:

Schutzindex 6, entsprechend über 480 Minuten Permeationszeit

nach EN 374).

Achtung! Die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutz-

handschuhs kann wegen der besonderen Bedingungen am Arbeits-

platz (mechanische Belastung, Temperatur) deutlich kürzer als

die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:	Arbeitsschutzkleidung

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen 		         Seite 5/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 20.04.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				mild, benzintypisch

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	ab ca. 90°C

Flammpunkt:			-10°C

Zündtemperatur:		220°C

Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstent-

zündlich.

Explosionsgefahr:		Das Produkt ist nicht explosionsge-

fährlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefährlicher Dampf/

Luftgemische möglich.

Explosionsgrenzen:		untere:	ca. 1,0 Vol%

obere: 	ca. 6,5 Vol %

(niedrigster und höchster Wert

der Einzelkomponenten)

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		nicht bzw. wenig mischbar

Dichte bei 20°C:		0,77 g/cm³

Viskosität

kinematisch bei 20°C:	<7 mm²/s

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

Gefährliche Reaktionen:

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt,

niedrig siedend

Oral:		LD50:5000 mg/kg (rat)

Dermal:		LD50:3000 mg/kg (rab)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge:

Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen 		         Seite 6/8

Druckdatum: 31.07.2026                  Überarbeitet am: 20.04.05

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen

in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

gesundheitsschädlich

reizend

Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut

entfetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen.

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann

Aspiration in die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder

zu toxischem Lungenödem führt.

Dämpfe wirken in erhöhten Konzentrationen reizend auf die

oberen Atemwege. Bei sehr hohen Konzentrationen

Benommenheit, Kopfschmerzen und Bewusstlosigkeit möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Naphtha ist biologisch nicht gut abbaubar, wird durch

photochemische Oxidation in der Luft eliminiert.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf dem Wasser. Bioakkumulation möglich.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

Testart		Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

Naptha:

Akute Toxizität-Fisch 1<LC50=<10 mg/l		giftig

Akute Toxizität Daphnien 1<EC50=<10 mg/l		giftig

Akute Toxizität Algen 1<IC50=<10 mg/l		giftig

Verhalten in Kläranlagen:

Testart		Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

1<EC50 = < 10 mg/l Giftig für Organismen in Kläranlagen

(geschätzt)

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen. Darf nicht unverdünnt bzw.

unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen            Seite 7/8

Druckdatum: 31.07.2026                 Überarbeitet am: 20.04.05

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfehlung:

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Entsorgung der Behälter nur unter Absprache mit den örtlichen

Behörden.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht zerschneiden,

durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 	3(F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl:			33

UN-Nummer:			1993

Verpackungsgruppe:		II

Gefahrzettel:			3

Bezeichnung des Gutes:	1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF,

N.A.G. (Naphtha)

Sondervorschrift 640D

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse:		3

UN-Nummer:			1993

Label:				3

Verpackungsgruppe:		II

EMS-Nummer:			F-E,S-E

Richt. techn. Name:		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha)

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:		3

UN//DU-Nummer:			1993

Label:				3

Verpackungsgruppe:		II

Richt. techn. Name:		FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha)

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich

F  Leichtentzündlich

N  Umweltgefährlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt, niedrig siedend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9800 Gummipflege Außen            Seite 8/8

Druckdatum: 31.07.2026          Überarbeitet am: 20.04.05

R-Sätze:

- Leichtentzündlich.

38		Reizt die Haut.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

- Dampf/Aerosol nicht einatmen.

29/56	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, dieses

Produkt und seinen Behälter der Problemabfallent-

sorgung zuführen.

- Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rate einholen und Verpackung

oder dieses Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach

Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen

Vorschriften beachten.

Störfallverordnung: Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche

Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1  (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999):

schwach wassergefährdend

Technische Anleitung Luft:

### Klasse		Anteil in %

## NK			50-100

16. Sonstige Angaben

### Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

- Leichtentzündlich.

38		Reizt die Haut.

51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

- Wiederholter Kontakt kann zu rissiger oder

spröder Haut führen.

- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.