EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 12.01.06     Seite 1 von 7

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		+49(0)2593/958870	Telefax:		+49(0)2593/9588729

Internet:                             www.euro-lock.de

E-Mail:			b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:		Tel: +49(0)2593/958870	Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9016-87-9 | Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen | <40 | Xn | 20-36/37/38-42/43 |
| 811-97-2 EINECS:212-377-0 | 1,1,1,2-Tetrafluorethan | <15 |  |  |
| 75-28-5 EINECS: 200-857-2 | Isobutan | <10 | F+ | 12 |
| 115-10-6 EINECS: 204-065-8 | Dimethylether | <3 | F+ | 12 |
| 107-21-1 EINECS: 203-473-3 | Ethandiol | <6 | Xn | 22 |

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschädlich

F+ Hochentzündlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungs-

richtlinie für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

Vorsicht! Behälter steht unter Druck.

R 12		Hochentzündlich.

R 20/22´	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

R 36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R 42/43		Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 2 von 7

Zusätzliche Angaben:

Dosen keinesfalls direkter oder unkontrollierter Wärmeeinwirkung aussetzen.

Beim Transport im KFZ nur im Koffer- oder Laderaum aufrecht stehend transportieren.

Niemals über 25°C Dosentemperatur verwenden. Dose nötigenfalls im Wasserbad abkühlen.

Beim Mischen der beiden Komponenten (Aktivieren) in der 2-Komponenten-Dose entwickelt sich

Reaktionswärme. Nach Aktivierung die Dose sofort in dem vom Hersteller angegebenen Zeitraum

verarbeiten. Sonst besteht Berstgefahr.

Beim Ausschäumen freigesetztes Treibgas ist hochentzündlich.

Das Gefahrensymbol Xn bezieht sich auf den unumgesetzten Doseninhalt bzw. auf den frischen Schaum, solange das Isocyanat chemisch noch nicht vollständig umgesetzt ist.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Frischen Schaum vorsichtig mechanisch entfernen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Sofort Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2,  Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem

Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

Beim Erhitzen besteht Berstgefahr der Behälter.

Besondere Schutzausrüstung:

Atemschutzgerät anlegen.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 3 von 7

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

Ausgetretenen Schaum befeuchten oder mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Sägemehl, Chemikalienbinder) belegen und zum Aushärten bringen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Nach der Aktivierung die Dose sofort in dem vom Hersteller angegebenen Zeitraum verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C (z. B. durch Glühlampen)

schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern. Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Lagerklasse:

## Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

MAK			Kurzzeitwert: 0,05 mg/m³

Form: Aerosol, Dampf

811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethan

MAK			4200 mg/m³, 1000 ml/m³

MAK (TRGS 900)	4200 mg/m³, 1000 ml/m³

Y;DFG

75-28-5 Isobutan

MAK			2400 mg/m³, 1000 ml/m³

MAK (TRGS 900)	2400 mg/m³, 1000 ml/m³

DFG

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 4 von 7

107-21-1 Ethandiol

MAK			26 mg/m³, 10 ml/m³

MAK (TRGS 900)	26 mg/m³, 10 ml/m³

H,Y;DFG

115-10-6 Dimethylether

MAK			1900 mg/m³, 1000 ml/m³

MAK (TRGS 900)	1900 mg/m³, 1000 ml/m³

DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Empfehlung:

Polychloropren CR (>0,5 mm)

Nitrilkautschuk NBR (>0,5 mm)

## Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom	Material,

sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille.

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 5 von 7

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | beige oder eingefärbt |  |
| Geruch: | charakteristisch |  |
| Zustandsänderung: |  |  |
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich: | Nicht bestimmt. |  |
| Siedepunkt/Siedebereich: | Nicht anwendbar, da Aerosol. |  |
| Flammpunkt: | nicht anwendbar, da Aerosol |  |
| Zündtemperatur: | 400°C |  |
| Selbstentzündlichkeit: | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |  |
| Explosionsgefahr: | Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-gemische möglich. |  |
| Dampfdruck bei 20°C: | 6 bar |  |
| Dichte bei 20°C: | 1,07 g/cm³ |  |
| Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser | Nicht mischbar |  |
| VOC-Gehalt: | 86,67 g/l |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Beim Erhitzen der Dose besteht Berstgefahr.

Gefährliche Reaktionen:	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologieangaben

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

Oral		LD 50		>5000 mg/kg (rat)

Dermal		LD 50		>5000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ	LC50/4h	0,49 mg/l (rat)

107-21-1 Ethandiol

Oral		LD 50		5840 mg/kg (rat)

Dermal		LD 50		9530 mg/kg (rabbit)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:		Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge:		Reizwirkung

Sensibilisierung:

Durch Einatmen Sensibilisierung möglich.

Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Gesundheitsschädlich

Reizend

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite6 von 7

13. Entsorgungshinweise

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Dosen vollständig entleeren (auch Treibgas). Ausgesprühtes Material aushärten lassen.

## Abfallschlüsselnummer:

Für gehärtetes Material:  17 06 04

Für entleerte Gebinde:     16 05 04

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GVE (grenzüberschreiend/Inland):

## ADR/RID-GGVS/E Klasse:	2 5F Gase

UN-Nummer:			1950

Gefahrzettel:			2.1, LQ2

Bezeichnung des Gutes:		1950 Druckgaspackungen

Seeschifftransport IMDG/GGVSee:

## IMDG/GGVSee-Klasse:		2

UN-Nummer:			1950

Label:				2.1

Marine pollutant:		Nein

Richtiger technischer Name:	AEROSOLS

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse:		2.1

UN/ID-Nummer:			1950

Label:				2.2

Richtiger technischer Name:	AEROSOLS, flammable

15. Vorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich

F+ Hochentzündlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen

R-Sätze:

R12		Hochentzündlich.

R20/22		Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R42/43		Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 216 Duo 10 PU-Schaum

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 7 von 7

S-Sätze:

S2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16		Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S24/25		Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S28		Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

S37/39		Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S38		Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

R45		Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett

vorzeigen).

R51		Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

R56		Dieses  Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

R-Sätze aus Punkt 2:

R12		Hochentzündlich.

R20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/37/38	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R42/43		Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.