EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)  Seite 1/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)

Technischer Name: Metallreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK Klebetechnik GmbH

Straße/Postfach:           Kamener Str. 33

PLZ/Ort:                   D 59368 Werne

Telefon:                   02389/400400 Telefax: 400444

Auskunftgebender Bereich:  02389/400400

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02389/400400

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen:

CAS-Nr.     Bezeichnung          Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

67-63-0     Propan-2-ol           5-15   Xi,F      11-36-67

EINECS: 200-661-7

64742-49-0  Naphtha, mit Wasserstoff

behandelte, leichte  50-100  Xn,F,N    11-38-

EINECS: 265-151-9                                  51/53-65-

67

Zusätzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Der Inhaltsstoff Naphtha enthält weniger als 0,1 % Benzol.

Eine Einstufung als krebserzeugend ist nicht zutreffend.

(Anmerkung P der EG-Stoffliste/Anhang I der Richtlinie

67/548/EWG).

Das Produkt enthält ein Kohlenwasserstoffgemisch aus n-, i-

und cyclo-Aliphaten im Bereich C7-C8.

Gesamt-Aromatengehalt: <0,01 M-%.

Gehalt an n-Hexan: < 5 M-%. Gehalt an Benzol: <0,01 M-%

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

F - Leicht entzündlich,

N - Umweltgefährlich,

Xn – Gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des

Berechnungsverfahrens der ´Allgemeinen Einstufungsrichtlinie

für Zubereitungen der EG´ in der letztgültigen Fassung.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)   Seite 2/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

R11		Leichtentzündlich

R38		Reizt die Haut.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden

Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder –unregelmäßigkeit

Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn

Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

Medizinalkohle einnehmen lassen.

Hinweise für den Arzt:

Wegen Aspirationsgefahr Magenspülung nur unter endo-

trachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen

um Hautentzündung (Dermatitis) vorzubeugen.

Symptomatische Behandlung.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder

Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl

oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungs-

produkte oder entstehende Gase: Bildung explosionsfähiger

Dampf-/Luftgemische möglich. Bei unvollständiger

Verbrennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dämpfe sind

schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entzündung

über größere Entfernung möglich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister) Seite 3/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

Besondere Schutzausrüstung:

Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem

Atemschutzgerät tragen. Siehe unter Punkt 8.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen. Wenn möglich, Behälter aus der

Brandzone entfernen (Berstgefahr).

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Nackte

Flammen auslöschen. Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung

vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Betroffene Räume

gründlich belüften. Vorsichtsmaßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder

in Gewässer gelangen lassen. Eindringen in Kanalisation,

Gruben, Keller und Gewässer verhindern.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort zuständige

Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder,

Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall

nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zusätzliche Hinweise: Es besteht Explosionsgefahr.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Behälter dicht geschlossen halten. Für gute

Belüftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.

Längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Maßnahmen gegen

elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung: Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärme-

und Zündquellen fernhalten. In gut verschlossenen Gebinden

kühl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Geeignetes Material für Behälter und Rohrleitungen:

eisenhaltige Legierungen.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)    Seite 4/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Die Vorgaben der VbF und der zugehörigen technischen

Regeln TRbF beachten.

Lagerklasse: 3 A (VCI-Konzept, 1998)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Raumlüftung bzw. Absaugung. Maßnahmen gegen elektrostatische

Aufladung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

64742-49-0 Naphtha, mit Wasserstoff behandelte, leichte

(50-100%)

MAK 1000/mg/m³

Kohlenwasserstoffgemische, entaromatisiert (Gr. 1)

67-63-0 Propan-2-ol (2,5-10 %)

MAK 500 mg/m³, 200 ml/m³

Y; DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Von Getränken,

Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät.

Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges

Atemschutzgerät verwenden.

Handschutz: Lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe

### Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk; Fluorkautschuk (Viton)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Unsre Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurz-

fristigen Einsatz als Schutz vor Flüssigkeitsspritzern.

Für andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen

Handschuhhersteller. Die genaue Durchbruchzeit ist beim

Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)  Seite 5/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : flüssig

Farbe                           : farblos

Geruch                          : mild, benzintypisch

Veränderung des physikalischen

Zustandsänderung                :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich         : >80°C

Flammpunkt                      : <-10°C

Explosionsgrenzen               : 0,6 Vol.% (untere)

12 Vol% (obere)

niedrigster und höchster Wert für die Reinkomponenten

Dampfdruck bei 20°C             : 85hPa

Selbstentzündlichkeit           : nicht selbstentzündl.

Dichte        (20°C)            : 0,73 g/cm³

Löslichkeit   (20°C)            : nicht/wenig mischbar

Lösemittelgehalt

Organische Lösemittel           : 100 %

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefähr-

lich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher

Dampf-/Luftgemische möglich.

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und

Handhabung.

Zu vermeiden: Wärme, Flammen, Funken.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von

Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

Gefährliche Reaktion :

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-49-0 Naphtha (Erdöl), wasserstoffbehandelt,

niedrig siedend

Oral		LD50  5000 mg/kg (rat)

Dermal	LD50  3000 mg/kg (rab)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

Reizt die Haut und die Schleimhäute.

am Auge:

Leicht reizend, aber kein Reizstoff gemäß den EU-Richtlinien.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)  Seite 6/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

Zusätzliche toxische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen

in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Gesundheitsschädlich

Reizend.

Langanhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut

entfetten und zu Hautentzündung (Dermatitis) führen. Beim

Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in

die Lunge erfolgen, was zum Ersticken oder zu toxischem

Lungenödem führt.

Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen

zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen,

Schwindel, etc.

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz u. Abbaubarkeit):

Potentiell biologisch abbaubar (geschätzt).

Schnelle photochemische Oxidation in der Luft.

Halbwertzeit in der Umwelt: 1-<10 Tagen (geschätzt).

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Mobilität und Bioakkumulationspotential:

Schwimmt auf dem Wasser. Verdunstet innerhalb eines Tages von

Wasseroberflächen. Bioakkumulation möglich.

Ökotoxische Wirkungen:

Aquatische Toxizität:

Testart			Wirkkonzentration Methode Bewertung

#### Akute Toxizität –Fisch 10<LC50=<100 mg/l  schwach giftig

Akute Toxizität –wirbellose Tiere l <EC50=<10 mg/l giftig

Akute Toxizität –Algen l <IC50=< 10 mg/l giftig

Bemerkung:

Die Werte für die aquatische Toxizität beziehen sich auf die

Kohlenwasserstoffe und sind abgeleitet von den Prüfergebnissen

ähnlicher Produkte.

Verhalten in Kläranlagen:

Testart               Wirkkonzentration Methode  Bewertung

Bakterientoxizität    1 < EC50 =<10 mg/l  giftig für

Organismen in Kläranlagen (geschätzt).

Sonstige Hinweise:

Wegen der schnellen Verdunstung des Lösemittels stellt das

Produkt keine signifikante Gefahr für Wasserlebewesen dar.

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)  Seite 7/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in

die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem Recycling

zuführen, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder

deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur

produkt-, sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Entsorgung von Behältern nur mit behördlicher Absprache.

Sonstige Behälter:

Vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung

oder Wiederaufbereitung zuführen.

Vorsicht: Rückstände in den Behältern können eine Explosions-

gefahr darstellen. Ungereinigte Behälter nicht

zerschneiden, durchlöchern oder schweißen.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland)

ADR/RID-GGVS/E Klasse:    3 (F1)

Entzündbare flüssige Stoffe

Kemler-Zahl          :    33

UN-Nummer            :    1993

Verpackungsgruppe    :    II

Gefahrzettel         :    3

Bezeichnung d. Gutes :    1993 Entzündbarer flüssiger Stoff,

n.a.g. (Dampfdruck bei 50°C höchstens

110 kPa)(OCTANE, ISOPROPANOL

(ISOPROPYLALKOHOL))

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse   :    3

UN-Nummer            :    1993

Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

EMS-Nummer           :    F-E,S-E

Richt. techn. Name   :    FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(OCTANES, ISOPROPANOL

(ISOPROPYL ALCOHOL))

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAO/IATA-Klasse     :    3

UN/ID-Nummer         :    1993

Label                :    3

Verpackungsgruppe    :    II

Richt. techn. Name   :    FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(OCTANES, ISOPROPANOL

(ISOPROPYL ALCOHOL))

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)  Seite 8/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F-Leichtentzündlich; N-Umweltgefährlich;

# Xn-Gesundheitsschädlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

# Naphtha, mit Wasserstoff behandelte, leichte

R-Sätze:

R 11		Leichtentzündlich.

R 38		Reizt die Haut.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

S-Sätze:

S 7/9	Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten

Ort aufbewahren.

S 16		Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S 23		Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 24		Berührung mit der Haut vermeiden.

S 33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

S 61		Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

S 62		Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Hinweise  zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach

Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden nationalen

Vorschriften beachten.

Störfallverordnung: Stoffgruppe 2 (Leichtentzündliche

Flüssigkeiten); Mengenschwellen beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Leichtentzündlich.

Technische Anleitung Luft:

Klasse		Anteil in %

# NK			50-100

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

(Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):)

Schwach wassergefährdend

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 1500 Metallreiniger (Kanister)  Seite 9/9

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 14.07.05

16. Sonstige Angaben

Anwendung: Hinweise bitte dem Merkblatt entnehmen.

Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die

Kennzeichnung des Produktes ist in Abschnitt 15

angeführt.

R 11		Leichtentzündlich.

R 36		Reizt die Augen.

R 38		Reizt die Haut.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

# R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.