EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

Ausdruckdatum: 31.07.26			überarbeitet am: 12.04.05				Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 4000 KOMPAKT-SCHAUMREINIGER

Hersteller:		EURO-LOCK

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		02593/958870	Telefax:		02593/9588729

Notfallauskunft:		02593/958870

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung:

Glasreiniger auf Basis einer alkoholischen Tensidlösung.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/106-97-8 | Propan/Butan | <10 | F+ | 12 |
| 67-63-0 | 2-Propanol | <15 | F, Xi | 11, 36, 67 |
| 111-76-2 | 2-n-Butoxyethanol | <1 | Xn | 20/21/22, 36/38 |
|  | Ammoniaklösung, 25% | <1 | C, N | 34, 37, 50 |

3. Mögliche Gefahren

Hochentzündlich. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger Dampf-Luftgemische möglich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. Reizend. Reizt die Augen und die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

Frischluft, gegebenenfalls Atemspende.

Augenkontakt:

Mit viel Wasser bei geöffnetem Lid ausgiebig spülen, Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife waschen. Haut eincremen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen gegen Brandbekämpfung

Löschmittel:

Keine Einschränkungen.

Im Brandfall unversehrte Behälter sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen. Ggfs. mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 4000 Kompakt-Schaumreiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 2 von 4

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Undichte Dosen aussortieren und, wie unter Entsorgung beschrieben, beseitigen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Lagerung:

Vor Sonne schützen, nicht im PKW-Innenraum mitführen. Lagervorschriften der TRG 300 für Aerosole beachten Nur in gut gelüfteten Bereichen aufbewahren. Lagertemperatur niemals über 50°C!

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Enthält Propan/Butan (AGW-Wert 1000 ppm), 2-Propanol (AGW-Wert 200 ppm), 2-n-Butoxyethanol (AGW-Wert 20 ppm) und Ammoniaklösung, 25% (kein AGW-Wert festgelegt).

Atemschutz.

-.-

Augenschutz:

Bei Verwendung größerer Mengen.

Hautschutz:

Bei Verwendung größerer Mengen.

Arbeitshygiene:

Nach der Arbeit und vor Pausen Hände mit Wasser und Seife waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | farblos, milchigtrüb |  |
| Geruch: | Nach Zitrone oder Orange |  |
| Zustandsänderung: | nicht anwendbar |  |
| Flammpunkt: | nicht anwendbar |  |
| Zündtemperatur: | > 340 |  |
| Explosionsgrenze: | untere: 2 Vol.% obere: 12 Vol.% |  |
| Dampfdruck [bar]: | 20°C: 3,5 50°C: 6,5 bar |  |
| Dichte bei 20°C [g/ml]: | 0,90 |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | löslich in Wasser |  |
| pH-Wert bei 20°C: | 11 |  |
| Viskosität bei 20°C: | nicht anwendbar |  |
| Weitere Angaben: | -.- |  |

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 4000 Kompakt-Schaumreiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 3 von 4

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

Gefährliche Reaktionen:

Mit starken Oxidationsmitteln.

11. Toxikologieangaben

Enthält 2-n-Butoxyethanol (AGW-Wert 20 ppm, Schwangerschaftsgruppe C). Einatmen der Lösemittel- und Treibgasdämpfe kann zu narkotischen Erscheinungen führen.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Selbsteinstufung)

Wasserverunreinigend. Darf nicht ins Abwasser oder in offene Gewässer gelangen.

13. Entsorgungshinweise

Örtliche und behördliche Vorschriften beachten.

Nicht restentleerte Spraydosen sind der Sonderabfallentsorgung zuzuführen.

Spraydosen nicht restentleert:

Abfallschlüsselnummer 16 05 04	gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern

14. Transportvorschriften

GGVSE/ADR/RID:

Bezeichnung:		Druckgaspackungen

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2		Klassifizierungscode: 5 F

Begrenzte Menge: LQ2	Gefahrzettel: 2.1

GGVSee/IMGD:

Bezeichnung:		Aerosols

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2

EmS-Nr.: F-D, S-U	Meeresschadstoff: nein

ICAO/IATA-DGR:

Bezeichnung:		Aerosols, flammable

UN-Nummer: 1950	Klasse: 2.1

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

LOS 4000 Kompakt-Schaumreiniger

Ausdruckdatum: 31.07.26									Seite 4 von 4

15. Vorschriften

Kennzeichnungspflichtig:

Gefahrensymbole:

Gefahrenbezeichnung: 	Hochentzündlich

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

R18: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

S23.d: Aerosol nicht einatmen.

S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S56: Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Bitte nur vollständig restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

R-Sätze aus Punkt 2:

R11: Leichtentzündlich.

R12: Hochentzündlich.

R20/21/22: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

R34: Verursacht Verätzungen.

R36: Reizt die Augen.

R36/38: Reizt die Augen und die Haut.

R37: Reizt die Atmungsorgane.

R50: Sehr giftig für Wasserorganismen.

R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.