EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 2					Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 01.04.03

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       LOS 377 METAL-BOND

# Technischer Name:  METAL-BOND

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Bezeichnung der Zubereitung: Formuliertes Produkt

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr    EEC-no 		Klasse		Gewicht%

BENZOYL PEROXIDE		94-36-0   617-008-00-0	E;R2 Xi; R36,43	5-25

BUTYL BENZYL PHTHALATE	85-68-7  Kein Gefahrgut im Sinne der	5-15

oben erwähnten Vorschriften.

BISPHENOL A-      	25068-38-6 603-074-00-8	Xi;R36/38		5-40

N; R51, 53

(EPICHLORHYDRIN)

(Reaktionsprodukt)

3.  Mögliche Gefahren

Wichtigste Gefahren:

Reizt die Augen und die Haut. Schädlich für Wasserorganismen.

Spezifische Gefahren:

Sensibilisierung.

00-5(1993)

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei

unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes

waschen.

Einatmen:

Betroffene Person an die frische Luft bringen. Nach

schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Hautkontakt:

Anhaftendes Material sofort entfernen. Sofort mit Seife

und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung

Arzt benachrichtigen.

Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Viel wasser trinken. Sofort

einen Arzt hinzuziehen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 2					Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 01.04.03

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

## Sprühwasser, Schaum, Trockenlöschmittel

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und

Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

### Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen. Bei groß-

flächigen Bränden soll man das Feuer ausbrennen lassen, wenn

es die Gegebenheiten gestatten, um die Kontamination der

Umgebung durch Löschwasser zu vermeiden. Im Brandfall

umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Besondere Löschhinweise:

Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Für angemessene

Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Um

die Entzündung der Dämpfe durch elektrostatische Aufladung

zu vermeiden, müssen alle Metallteile der benutzten Geräte

geerdet werden. Nicht rauchen.

Lagerung:

Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten

Ort aufbewahren.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Chemische Bezeichnung	Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

BENZOYL PEROXIDE		5 mgm-3

BUTYL BENZYL PHTHALATE	5 mgm-3

BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN) (Reaktionsprodukt):

keine Daten verfügbar.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 2	31. Jul. 2026	Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 01.04.03

Technische Schutzmaßnahmen:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Handschutz:

Lösemittelbeständige Handschuhe.

Augenschutz:

Schutzbrille, Korbbrille

Körperschutz:

Wenn notwendig, tragen.

Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes

waschen. Regelmäßige Reinigung der Geräte, des Arbeitsbereiches

und Bekleidung.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : viskose Flüssigkeit

Geruch                          : leicht

pH-Wert (20°C)                  : 7 (50 g/l H2O)

Flammpunkt                      : >205°C

Relative Dichte (20°C)          : untere: 1,0 obere: 1,25

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Direktes Erhitzen, Schmutz, chemische Verunreinigung,

Sonnenlicht, UV oder ionisierende Strahlung.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Säuren und starke Basen, Oxidationsmittel und Amine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

## Kohlenstoffoxide, organische Säuren.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

LD50/oral/Ratte = N/A. Giftig beim Verschlucken (Ratte).

Lokale Effekte:

Starke Augenreizung (Kaninchen)

Sensibilisierung:

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Langzeittoxizität:

Butyl benzyl phthalate:

LD50/oral/Ratte = 2330 mg/kg

Benzoyl Peroxide:

LD50/oral/Ratte = 7710 mg/kg

Bisphenol A diglydidyl ether resin:

LD50/oral/Ratte = 30g/kg

LD50/dermal/Kaninchen = >20 ml/kg

Wiederholte oder andauernde Einwirkung:

Wiederholter oder fortgesetzter Hautkontakt kann bei

empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 2					Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 01.04.03

12. Angaben zur Ökologie

## Mobilität:

## Bioakkumulation, Gewässer nicht verunreinigen.

Persistenz und Abbaubarkeit:

Bewertung der biologischen Abbaubarkeit

(Geschlossener Flaschentest): 60 %.

Sonstige Angaben:

Akute Fischtoxizität = leicht

13. Hinweise zur Entsorgung

Ungebrauchtes Produkt:

Reste von nicht ausgehärteten Kunststoffabfällen in

Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen

gesetzlichen Bestimmung entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen:

In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen

gesetzlichen Bestimmungen.

Europäische Abfall-Katalog-Nr.: 08 04 09

14. Transportvorschriften

#### Richtiger techn. Name	: Environmentally hazardous

#### substance, liquid, n.o.s.

#### (Butyl Benzyl Phthalate)

#### UN-NR.				: 3082

#### ADR/RID

Klasse				: 9

IMO  				:

HI/UN-Nr.				: 3082

Klasse				: 9

Verpackungsgruppe		: III

Marine pollutant		: Ja

#### Richtiger techn. Name	: Environmentally hazardous

#### substance, liquid, n.o.s.

(Butyl Benzyl Phthalate)

ICAO:

# UN/ID-NR.				: 3082

Klasse				: 9

#### Richtiger techn. Name  	: Environmentally hazardous

#### substance, liquid, n.o.s.

(Butyl Benzyl Phthalate)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 377 METAL-BOND / 2					Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet am: 01.04.03

15. Vorschriften

Die Zubereitung ist nach der Europäischen Richtlinie für

gefährliche Zubereitungen 93/21/EG eingestuft worden.

Enthält:

BENZYOL PEROXIDE; BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN)

(Reaktionsprodukt); BUTYL BENZYL PHTHALATE (BBP)

Symbole:	Xi   Reizend

R-Sätze:

R43		  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R36/38	  Reizt die Augen und die Haut.

R52		  Schädlich für Wasserorganismen.

R53		  Kann in Gewässern längerfristig schädliche

Wirkungen haben.

S-Sätze:

S28		  Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit

viel Wasser.

S36/37/39	  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung,

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.

S15		  Vor Hitze schützen

S3		  Kühl aufbewahren.

S7		  Behälter dicht geschlossen halten.

00-5(1993)

VbF - keine

16. Sonstige Angaben

### Empfohlener Anwendungsbereich: Kleber

Nutzungseinschränkungen:

Bei Mischungen die Kennzeichnungsschilder und Sicherheits-

datenblätter aller Komponenten beachten. Alle Metallteile der

Misch- und Verarbeitungsmaschinen müssen geerdet sein.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.