EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2200 Montagereiniger (Kanister)  Seite 1/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.09.06

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 2200 Montagereiniger (Kanister)

Technischer Name: Brennerreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen:

CAS-Nr.     Bezeichnung          Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

64742-49-0  LOW BOILING POINT

HYDROGEN TREATED NAPTHA

LIGHT (C6-C8)        >90   F,N,Xn     11,51/53,65

EINECS: 265-151-9                                   67

Benzol               <0,01

3.  Mögliche Gefahren

Hauptgefahren:

Leichtentzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in

Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden

verursachen.

Sonstige Gefahren:

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher

Dampf-/Luftgemische möglich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Symptome:

Hautkontakt:

Mögliche Reizung und Rötung im Kontaktbereich. Kann

Hautausschlag und Juckreiz auf der Kontaktfläche

verursachen.

Augenkontakt:

Reizung und Rötung können auftreten.

Verschlucken:

Kann Schwindelgefühl verursachen.

Einatmen:

Kann Schläfrigkeit oder Verwirrtheit hervorrufen.

Kann zu Erbrechen führen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2200 Montagereiniger (Kanister)   Seite 2/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.09.06

Maßnahmen:

Hautkontakt:

Sofort sämtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen,

soweit nicht mit der Haut verklebt.

Augenkontakt:

Augen für 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen einleiten. Sofortige Einweisung in ein

Krankenhaus.

Einatmen:

Bei Bewusstlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage

bringen. Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich

entfernen, wenn die eigene Sicherheit gewährleistet ist.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl,

alkoholbeständiger Schaum.

Expositionsrisiko:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlendioxid/

Kohlenmonoxid frei. Dämpfe können sich über weite Strecken

bis zur Zündquelle ausbreiten und zurückschlagen.

Besondere Schutzausrüstung:

Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung

von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzmaßnahmen:

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Alle Zündquellen entfernen

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten.

Verschüttungen eindämmen.

Reinigungsmethoden:

Mit Sand oder Vermiculit mischen. Bei der Reinigung

funkenfreie Geräte verwenden.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Rauchen verboten.

Alle verwendeten Geräte müssen geerdet werden.

Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2200 Montagereiniger (Kanister)   Seite 3/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.09.06

Lagerung:

Behälter dicht geschlossen halten. Bildung von elektro-

statischen Aufladungen in unmittelbarer Umgebung vermeiden.

Sicherstellen, dass Beleuchtung und elektrische Geräte keine

Zündquellen darstellen. Sicherstellen, dass der Lagerraum

Rückhaltewände hat.

Geeignete Verpackung:

Nur in Originalverpackung aufbewahren.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte:

MAK (8 St. Exposition):	1000 mg/m³ (200 ppm)

Gefährliche Bestandteile:

#### Low boiling point hydrogen treated naphta, light

(C6-C8)

MAK (8 St. Exposition):	1000 mg/m³ (200 ppm).

Technische Maßnahmen:

Für ausreichende Belüftung sorgen. Sicherstellen, dass

Beleuchtung und elektrische Geräte keine Zündquellen dar-

stellen. Sicherstellen, dass der Lagerraum Rückhaltewände

hat. Der Boden des Lagerraums muss undurchlässig sein, um

Flüssigkeitsaustritt zu verhindern.

Atemschutz:	Atemschutzmaske mit Staubfilter.

Gasfilter Typ A: organische Dämpfe (EN 141)

Handschutz:	Schutzhandschuhe

Augenschutz:	Schutzbrille

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : flüssig

Farbe                           : farblos

Geruch                          : charakteristisch

Verdunstungszahl                : schnell

Löslichkeit in Wasser           : unlöslich

Löslich in                      : die meisten organischen

Lösemittel

Viskosität                      : nicht viskos, <1

Viskosität, Testmethode         :

Kinematische Viskosität in 10-6m2/s bei 40°C (ISO 3104/3105)

Siedepunkt/-bereich             : 80-110°C

Schmelzpunkt/-bereich           : <-50°C

Explosionsgrenzen               : untere 1,0 %

obere  7,4 %

Flammpunkt                      : <0°C

Zündtemperatur                  : 260°C

Dampfdruck                      : 240

Relative Dichte                 : 0,70

VOC-Gehalt                      : 700 g/l

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2200 Montagereiniger (Kanister)  Seite 4/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.09.06

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Stabilität:

Stabil unter Normalbedingungen.

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze, Flammen, Zündquellen.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel.

11. Angaben zur Toxikologie

Keine Angaben vorhanden.

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität:

Schwimmt auf Wasser. Sehr flüchtig.

Persistenz und Abbaubarkeit:

Photochemisch abbaubar. Biologisch abbaubar.

Andere schädliche Wirkungen:

Giftig für Wasserorganismen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Beseitigungsverfahren:

D10 Verbrennung an Land

R1  Rückgewinnung/Regenerierung von Lösemitteln

Verpackungsentsorgung:

In einer behördlich genehmigten Anlage mit Nachverbrennung

und Gaswäscher entsorgen. In genehmigter Sondermülldeponie

oder in anderer behördlich genehmigter Art entsorgen.

Anmerkung:

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche

ergänzende örtliche oder nationale Vorschriften für die

Entsorgung bestehen können.

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID

ADR/RID-GGVS/E Klasse:    3 Entzündbare flüssige Stoffe

Ziffer/Buchstabe     :    FI

Kemler-Zahl          :    33

UN-Nummer            :    3295

Verpackungsgruppe    :    II

Gefahrzettel         :    3

Bezeichnung d. Gutes :

Kohlenwasserstoffe, flüssig, n.a.g.

(low boiling point hydrogen treated napthta, ligt (c6-C8)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2200 Montagereiniger (Kanister)    Seite 5/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.09.06

## IMDG/IMO

## Klasse               :   3

UN-Nummer            :   3295

# Label                :   3

Verpackungsgruppe    :   II

Marine pollutant     :   no

EmS-Nr.              :   F-E,S-D

IATA/ICAO

Klasse               :   3

Verpackungsgruppe    :   II

UN-Nr.               :   3295

Label                :   3

Verpackungshinweis   :   305 (P&CA); 307 (CAO)

15. Vorschriften

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F-Leichtentzündlich; N-Umweltgefährlich;

Xn-Gesundheitsschädlich

R-Sätze:

R 11		Leichtentzündlich.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

S-Sätze:

S  2		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S  9		Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S 16		Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S 23		Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 33		Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

S 61		Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen. Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

S 62		Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses

Etikett vorzeigen.

VbF:		AI

WKG:		1 Einstufung nach VwVwS

Technische Anleitung Luft:	Anteil m%: 100

Anmerkung:

##### Die obige Information bezüglich der behördlichen Vorschriften

bezieht sich nur auf die Grundregeln für die im Sicherheits-

datenblatt beschriebenen Produkte. Der Anwender wird darauf

hingewiesen, das zusätzliche ergänzende Vorschriften bestehen

können. Sämtliche anwendbaren nationalen, internationalen und

örtlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 2200 Montagereiniger (Kanister)    Seite 6/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 06.09.06

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze

R 11		Leichtentzündlich.

R 51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R 65		Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen

Jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.