EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 384 MDF-SCHNELLKLEBER/1 (KLEBER)          Seite 1/4

Überarbeitet: 01-2006           Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 384 MDF-SCHNELLKLEBER/1 (KLEBER)

Technischer Name: Klebstoff

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

CAS-Nr.   Bezeichnung           Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

7085-85-0 Ethyl-2-Cyanacrylat   80-100  Xi  36/37/38/42/43

22/40/41/43/50/60

3.  Mögliche Gefahren

## Gefahrenbezeichnung: Xi - Reizend

Reizt Haut, Augen und Atemwege.

Cyanacrylat. Achtung: Verklebt Haut und Augen in

Sekunden. Hoch reaktiv in Verbindung mit Wasser.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Einatmen:

Betroffene an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden

Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt:

Verklebte Haut nicht abziehen. Die Haut sollte mit einem

stumpfen Gegenstand wie z. B. einem Löffel getrennt werden,

vorzugsweise nach Einweichen in warmem Wasser.

Bei der Aushärtung setzt der Kleber Hitze frei. In seltenen

Fällen kann ein großer Tropfen genügend Hitze erzeugen, um

Verbrennungen zu verursachen. Verbrennungen sollten normaler-

weise behandelt werden, nachdem der Kleber von der Haut ent-

fernt wurde.

Bei verklebten Lippen warmes Wasser auftragen und Speichel-

fluss anregen. Nicht versuchen, die Lippen gewaltsam zu

öffnen.

Augenkontakt:

Bei verklebten Augen die Wimpern mit Hilfe eines in warmem

Wasser getränkten Tuches öffnen. Der Kleber verbindet sich mit

dem Augenprotein und verursacht Tränenfluss, der die Ablösung

des Klebers erleichtert. Das Auge bedeckt lassen, bis der

Kleber vollständig gelöst ist (1-3 Tage). Augen nicht

gewaltsam öffnen. Falls feste Teile des Klebers hinter das

Lid gelangen, sollte ein Arzt aufgesucht werden, um

Abschürfungen zu vermeiden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 384 MDF-SCHNELLKLEBER/1 (KLEBER)          Seite 2/4

Überarbeitet: 01-2006           Druckdatum: 31.07.2026

Verschlucken:

Sicherstellen, dass die Atemwege nicht betroffen sind.

Verschlucken ist so gut wie unmöglich, da das Produkt im

Mund sofort aushärtet. Durch Speichelfluss wird das ausgehärtete Produkt innerhalb von einigen Stunden aus dem Mund entfernt.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Das Produkt ist nicht brennbar.

Flammpunkt:	80°C

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Trockenchemikalien oder Kohlendioxid.

Besondere Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Löschmannschaft sollte unabhängige Atemgeräte tragen,

da bei einem Brand Spuren von toxischen Gasen entstehen

können.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Für gute Belüftung sorgen. Kleidung nicht für die Reinigung

benutzen. Mit Wasser polymerisieren und vom Boden abkratzen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Bei Benutzung großer Mengen für gute Belüftung des Arbeits-

platzes sorgen. Um das Risiko von Haut- und Augenkontakt zu minimieren, Geräte zum Verteilen des Produktes benutzen.

Lagerung:

In Originalbehältern kühl bei +2°C bis +8°C lagern

(für optimale Haltbarkeit).

8.  Expositionsbegrenzung und pers. Schutz-

ausrüstung

## MAK-Wert: 1,5 mg/m³ / 15 Min.

## Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz:		Schutzbrille für den Umgang mit

Chemikalien.

Atemschutz:		Bei Überschreitung der Expositions-

begrenzung geeignete Filtermasken/Atemgeräte benutzen.

Hautschutz:		Nitril-/PET-Handschuhe.

Keine Handschuhe aus PVC, Gummi, Nylon oder Baumwolle benutzen.

Zusatzinformationen zum Handschutz:

Es wurden keine Tests durchgeführt.

Die Auswahl wurde bei Zubereitungen nach bestem Wissen und

über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuh-

hersteller abgeleitet.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 384 MDF-SCHNELLKLEBER/1 (KLEBER)          Seite 3/4

Überarbeitet: 01-2006           Druckdatum: 31.07.2026

Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter

Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation erfolgen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs

ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren

Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller

unterschiedlich.

Bei Zubereitungen ist die Beständigkeit von Handschuh-

materialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem

Einsatz überprüft werden. Die genaue Durchbruchzeit des

Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Schwarz

Geruch                          : reizend, scharf

Flammpunkt                      : 85°C

Dichte                          : 1,04 g/cm³

Viskosität (Brookfield 25°C)    : 1200-1800 mPas

Siedepunkt/Siedebereich         : 150 °C

Dampfdruck                      : 0,293 mmHg

Löslichkeit in Wasser           : unlöslich, reagiert mit

Wasser

Löslichkeit in Aceton           : vollständig löslich

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Bei Feuchtigkeit und anderen basischen Materialien

kommt es zu Polymerisation.

11. Angaben zur Toxikologie

Einatmen:

Bei trockener Luft mit weniger als 50 % Luftfeuchtigkeit

können Dämpfe Augen und Atemsysteme reizen. Längere

Exposition bei hohen Konzentrationen von Dämpfen können

bei empfindlichen Personen zu chronischen Effekten führen.

Haut:

Klebt die Haut innerhalb von Sekunden zusammen.

Wird als gering toxisch angesehen:

Akute Toxizität dermal LD50 >2000 mg/kg (rabbit)

Aufgrund der Aushärtung auf der Hautoberfläche sind

allergische Reaktionen unwahrscheinlich.

Augen:

Das flüssige Produkt verklebt die Augenlider. Bei

trockener Luft (< 50 % RF) können Dämpfe Reizungen und

Tränenfluss verursachen.

Verschlucken:

Cyanacrylate werden als gering toxisch angesehen.

Akute Toxizität: Oral LD50 >5000 mg/kg (rat).

Verschlucken ist fast unmöglich, da der Kleber im Mund

schnell aushärtet.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 384 MDF-SCHNELLKLEBER/1 (KLEBER)          Seite 4/4

Überarbeitet: 01-2006           Druckdatum: 31.07.2026

12. Angaben zur Ökologie

Biologisch abbaubares Produkt mit geringer Ökotoxizität.

Enthält keine der in den RoHS- und WEEE-Richtlinien

aufgeführten Substanzen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den örtlichen und nationalen Bestimmungen.

Durch langsame Zugabe von Wasser (10:1) polymerisieren.

In zugelassener Deponie oder Verbrennungsanlage als

wasserunlösliche, ungiftige feste Chemikalie entsorgen.

14. Transportvorschriften

Für den Transport nicht als gefährlich eingestuft.

15. Vorschriften

Gültige Kennzeichnung gemäß EG-Bestimmungen:

Xi-Reizend

R-Sätze:

36/37/38   Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

## S-Sätze:  -

23         Dämpfe nicht einatmen.

24/25      Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

# 26         Bei Berührung mit den Augen gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Gefahr! Vorsicht Cyanacrylat! Klebt innerhalb von Sekunden

Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von

Kindern gelangen!

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze (s. Punkt 2)

R22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R40		Irreversibler Schaden möglich.

R41		Gefahr ernster Augenschäden.

R42		Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

R43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R50		Sehr giftig für Wasserorganismen.

R60		Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.