EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 510 Korrosionsschutz-Wachs    31.07.2026    Seite 1/5

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 510 Korrosionsschutz-Wachs

Technischer Name: Korrosionsschutz-Wachs

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chem. Bezeichnung/%Bereich/Symbol/R-Sätze:

Naphtha (Erdöl);40-80;N/Xn;10-51/53-65;CAS 64741-69-1

leichte hydrogekrackte

3.  Mögliche Gefahren

Für den Menschen

Siehe auch Punkt 15. Produkt ist entzündlich.

Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken Lungenschäden

verursachen. Produkt wirkt entfettend.

Es können auftreten: Kopfschmerzen

Einatmen der Dämpfe kann narkotisierend wirken.

Für die Umwelt

Siehe Punkt 12. Gewässerschädigung durch Kohlenwasser-

stoffe ist möglich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt

konsultieren. Person aus Gefahrenbereich entfernen. Daten-

blatt mitführen. Atemstillstand – Gerätebeatmung notwendig.

Augenkontakt:

Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig

Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen.

Hautkontakt:

Mit Wasser u. Seife gründlich waschen, ggf. Arzt konsul-

tieren, Datenblatt mitführen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt konsultieren,

Datenblatt mitführen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 510 Korrosionsschutz-Wachs    31.07.2026    Seite 2/5

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, alkoholbe-

ständiger Schaum

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser-

vollstrahl

Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zuberei-

tung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende

Gase: Im Brandfall können sich bilden: Explosionsfähige

Dampf/Luftgemische, Kohlenoxide, gesundheitsschädliche

Gase

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät, je nach Brandgröße

ggf. Vollschutz

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Zündquellen entfernen, nicht rauchen. Für ausreichende

Belüftung sorgen. Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation

vermeiden. Ggf. Rutschgefahr beachten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Entweichung

größerer Mengen eindämmen. Eindringen in das Oberflächen-

sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.

Verfahren zur Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Universalbinde-

mittel) aufnehmen und gem. Punkt 13 entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise für den sicheren Umgang:

Siehe Punkt 6

Handhabung unter Einschaltung entsprechender Lüftungs-

einrichtungen. Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

VbF-Klasse: siehe Punkt 15.

Arbeitsverfahren gem. Betriebsanweisung anwenden.

Nur explosionsgeschützte Geräte verwenden. Maßnahmen

gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

VbF-Produkte nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen

lagern. Lagervorschriften der VbF und TRbF, wie Brandschutz-

einrichtungen, Trennwände u. Löschwasserrückhaltevorrichtun-

gen sind zu beachten. Diese Maßnahmen sind abhängig von der

Lagermenge. Produkt nicht in Durchgängen und Treppenauf-

gängen lagern. Nicht zusammen mit brandfördernden oder

selbstentzündlichen Stoffen lagern. Produkt nur in

Kunststoffverpackungen lagern (UN-geprüft, da Gefahrgut)

Lösungsmittelbeständiger Fußboden.

Besondere Lagerbedingungen:

Siehe Punkt 10; vor Feuchtigkeit geschützt u. geschlossen

lagern. Kühl lagern.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 510 Korrosionsschutz-Wachs    31.07.2026    Seite 3/5

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Chem. Bezeichnung/%Bereich/MAK-Wert/TRK-Wert/BAT-Wert

Naphtha(Erdöl);40-80;MAK 100ppm(500mg/m3);CAS 64741-69-1

leichte hydrogekrackte

Atemschutz:		bei Überschreitung des MAK-Wertes (A)

Handschutz:		Schutzhandschuhe aus Nitril

Handschutzcreme empfehlenswert

Augenschutz:		Schutzbrille dichtschließend mit

Seitenschildern

Körperschutz:		Arbeitsschutzkleidung

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Gelb

Geruch                          : Charakteristisch

Siedepunkt/Siedebereich         : 135°C

Flammpunkt                      : >23°C

Explosionsgrenzen               : 0,6 Vol.% (untere)

6,5 Vol% (obere)

Dampfdruck                      : ca. 8 mbar

Relative Dichte                 : 0,80-0,84 g/ml

Viskosität                      : 15 Sek/4 mm  DIN-Becher

Wasserlöslichkeit               : Unlöslich

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen

Siehe Punkt 7. Erhitzung, offene Flammen, Zündquellen

Zu vermeidende Stoffe

Siehe auch Punkt 7. Kontakt mit Oxidationsmitteln meiden.

Kontakt mit anderen Chemikalien meiden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: siehe Punkt 5

Zusätzliche Angaben:

Stabilisatoren nötig:		k.D.v.

Stabilisatoren vorhanden:   	k.D.v.

Aggregatzustandsänderung

Auswirkung auf die Sicherheit: ja

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxität: Angaben nicht verfügbar , siehe Punkt 8

Chronische Wirkungen: Angaben nicht verfügbar

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse:  2  (wassergefährdend)

(Selbsteinstufung)

Abbaubarkeit: leicht biologisch abbaubar (Naphtha)

Verhalten in Abwasserbehandlungsanlagen: k.D.v.

Aquatische Toxizität:                    k.D.v.

Ökotoxizität:                            k.D.v.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 510 Korrosionsschutz-Wachs    31.07.2026    Seite 4/5

13. Hinweise zur Entsorgung

Für den Stoff/Zubereitung/Restmengen

Abfallschlüssel-Nr. EG: 070104

andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und

Mutterlaugen

Empfehlung: Örtlich behördliche Vorschriften beachten.

z.B. geeignete Verbrennungsanlage, z.B. auf geeigneter

Deponie ablagern.

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial:

Siehe oben; örtlich behördliche Vorschriften beachten

14. Transportvorschriften

Allgemeine Angaben

UN-Nummer              : 1139

Straßen-/Schienentransport (GGVS/ADR/GGVE/RID)

GGVS/ADR				: 3/31c) (Klasse/Ziffer)

GGVE/RID				: 3/31c) (Klasse/Ziffer)

1139 Schutzanstrichlösung

Beförderung mit Seeschiffen

GGVSee/IMDG-Code		: 3.2/3200/II (Klasse, Code,

Verpackungsgruppe)

EmS-Nr.				: 3-05

MFAG-Nr.				: 310

Marine Pollutant		: n.a.

Beförderung mit Flugzeugen

IATA				: 3/-/II (Klasse/Nebengefahr,

Verpackungsgruppe)

Zusätzliche Hinweise:

Mindermengenregelungen werden hier nicht beachtet.

Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach Gefahrstoff-V incl. EG-Richtlinien

(67/548/EWG sowie 88/379/EWG)

Symbol				: Xn

Gefahrenbezeichnung	: Gesundheitsschädlich

R-Sätze:

10		Entzündlich

- Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

S-Sätze:

2 		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

- Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete                     Bezeichnungen sind vom Hersteller anzugeben)

24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

62   	Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder

Etikett vorzeigen.

Zusätze: Naphtha(Erdöl), leichte hydrogekrackte

VbF:     A II

Beschränkungen beachten: ja

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 510 Korrosionsschutz-Wachs    31.07.2026    Seite 5/5

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.

Lagerklasse nach VCI: 3 A

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen

Entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

Beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von

Eigenschaften.