EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 384 MDF-Schnellkleber/2(Aktivator) 31.07.2026 Seite 1/4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:		LOS 384 MDF-Schnellkleber (Aktivator)

Hersteller:		EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3

D – 59387 Ascheberg

Telefon: 		02593/958870	Telefax:		02593/9588729

Notfallauskunft:		02593/958870 oder örtliche Giftnotrufzentrale

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Zusammensetzung:

Zubereitung aus Katalysatoradditiv, Lösemittel und Druckgasen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Ma % | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-98-6/ | Propan | <10 | F+ | 12 |
| 106-97-8 | Butan | 45-55 | F+ | 12 |
| 64742-49-0 | aliphat. Kohlenwasser- stoffgemisch | 30-50 | F, Xn, N | 11,38,51/53, 65,67 |
| 123-86-4 | n-Butylacetat | <5 |  | 10 |
|  | Katalysatoradditiv | <1 | T | 23/24/25,33, 52,53 |

3. Mögliche Gefahren

Bei Gebrauch können sich explosionsfähige/leichtentzündliche Dampf-Luftgemische bilden.

Druckgaspackung: Erwärmen über 50°C kann zum Bersten der Dose und Freisetzung des hochentzündlichen Inhalts führen.

Gefahrenbezeichnung F+ Hochentzündlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 12	Hochentzündlich

R 67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit veursachen.

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ergänzt aus Fachliteratur und Firmenangaben.

4. Erste Hilfe-Maßnahmen

Symptome/Effekte:	Kopfschmerzen, Blutdruckabfall, Übelkeit, Bewusstlosigkeit, Zyanose

Einatmen:		Frischluftzufuhr. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt		Bei geöffnetem Lid mit viel Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen.

Hautkontakt:		Haut mit Wasser und Seife gründlich waschen.

Verschlucken:		Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben, aber nur bei

Bewusstsein des Patienten. Arzt aufsuchen.

Hinweise für den Arzt:	Langanhaltende oder wiederholte Exposition kann zu Dermatitis führen.

Verursacht Depression des Zentralnervensystems. Potenzierung der Wirkung

durch Ethanol.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 384 MDF-Schnellkleber/2(Aktivator) 31.07.2026 Seite 2/4

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel/Ausrüstung:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen: Wassernebel, alkoholbeständiger Schaum oder

Wassernebel. Trockenlöschpulver, CO2, Sand oder Erde nur bei kleinen Bränden, Wasser im Vollstrahl ungeeignet. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen um Bersten und Entflammen zu vermeiden.

Vollschutzanzug und Pressluftatemschutzgerät.

Spezielle Gefahren:

Gefährliche Zersetzungsprodukte: CO, nitrose Gase. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus, Gefahr der Entzündung über größere Entfernung.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Für ausreichend Lüftung sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Unbeteiligte Personen aus dem Gefahrenbereich entfernen. Lecks möglichst ohne Risiko schließen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Schutzausrüstung: Handschuhe aus Neopren oder Nitrilkautschuk, PVC-Overall, Sicherheitsstiefel aus Gummi.

Ausgelaufenes Material mit Sand, Sägemehl oder saugfähigem Binder (Chemizorb) aufnehmen bzw. eindämmen. Bei erfolgter Gewässerverschmutzung die örtlich zuständige Behörde informieren.

7. Handhabung und Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Bei Anwendung in Räumen für guten Luftwechsel sorgen. Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen. Kühl und trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung und Erwärmen über

50°C schützen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Wegen möglicher Temperaturüberschreitung von

50°C nicht auf Dauer im Pkw-Innenraum mitführen. lagervorschriften für Aerosole beachten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

# Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes			Art	Wert	Einheit

74-98-6		Propan					MAK	1800	mg/m³

106-97-8	Butan					MAK	2300	mg/m³

64742-49-0	aliphat. Kohlenwasserstoffgemisch		MAK	1000	mg/m³

Atemschutz.		Bei unzureichender Belüftung Atemschutz Filter A.

Augenschutz:		Geeignete Schutzbrille tragen.

Hautschutz:		Schutzhandschuhe tragen.

Körperschutz:		Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe.

Arbeitshygiene:		Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den

Augen und der Haut vermeiden.

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 384 MDF-Schnellkleber/2(Aktivator) 31.07.2026 Seite 3/4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

| Form: | Aerosol |  |
| --- | --- | --- |
| Farbe: | Farblos |  |
| Geruch: | charakteristisch |  |
| Zustandsänderung: | nicht anwendbar |  |
| Flammpunkt: | <-20°C |  |
| Zündtemperatur: | ca. 250°C (Sprühstrahl) |  |
| Explosionsgrenze: | untere: 1,5 % (v/v) obere: 13 % (v/v) |  |
| Dampfdruck [bar]: | 20°C: 3,5 50°C: 6,2 |  |
| Dichte bei 20°C [g/ml]: | 0,61-0,62 |  |
| Löslichkeit bei 20°C: | unlöslich |  |
| pH-Wert bei 20°C: | Nicht anwendbar |  |
| Vikosität bei 20°C: | Nicht bestimmt |  |
| Weitere Angaben: | -.- |  |

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität:				stabil bei vorschriftsmäßigem Gebrauch

Gefährliche Zersetzungsprodukte:		keine bei vorschriftsmäßigem Gebrauch

Zu vermeidende Bedingungen:		Wärme, Flammen und Funken

Zu vermeidende Materialien:		keine bekannt

11. Toxikologieangaben

Nach vorliegenden Erfahrungen besitzt das Produkt bei sachgemäßer Anwendung keine signifikanten gesundheitsschädlichen Wirkungen. Toxikologische Daten der Zubereitung sind nicht bekannt.

Für aliphat. Kohlenwasserstoffgemisch gilt:

akute Toxizität: oral LD 50: >2000 mg/kg (rat)

dermal LD 50: >2000 mg/kg (rbt)

Hautreizung		Reizung

Augenreizung		Reizung möglich

Keine Sensibilisierung bekannt.

Weitere Hinweise:

Beim Verschlucken:	Schleimhautreizungen im Mund, Rachen, Speiseröhre und

Magen-Darmtrakt möglich.

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS-Mischungsregel),

schwach wassergefährdend.

Auslaufendes Gut darf nicht in Gewässer gelangen.

13. Entsorgungshinweise

Gefüllte Aerosolbehälter: Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation

gelangen lassen. Sondermüllentsorgung nachweispflichtig.

Abfallschlüsselnummer nach EAK: 070199

Bezeichnung: Abfälle a.n.g

Restentleerte Aerosolbehälter: EAK-Nr. 150104

Bezeichnung: Metallverpackungen

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG

EURO-LOCK LOS 384 MDF-Schnellkleber/2(Aktivator) 31.07.2026 Seite 4/4

14. Transportvorschriften

GGVS/ADR:    	1950 Druckgaspackungen, 2 Ziffer 5F ADR

Klasse: 2			Ziffer: 5 F			Randnummer: 2201a

UN-Nummer: 1950

GGVE/RID: 	1950 Druckgaspackungen, 2 Ziffer 5F RID

Klasse: 2			Ziffer: 5 F			Randnummer:   201

UN-Nummer: 1950

GGVSee/IMGD:     Aerosols flammable, n.o.s., containing propane-butane

UN-Nummer: 1950		EmS-Nr.: 2-13			MFAG-Nr.: 310

ICAO/IATA-DGR:   Aerosols flammable, n.o.s., containing propane-butane

UN-Nr. 1950 			Klasse 2.1			Pkg-Gr.II

Pkg-Notes: Pass. 203/75kg

Cargo 203/150 kg

## Versandstückkennzeichnung

Kartons bis 30 kg brutto: UN 1950 in einem auf die Spitze gestellten Quadrat mit einer Seitenlänge von mind. 100 mm, im Beförderungspapier nach Rn 2201a.

Kartons über 30kg brutto: UN 1950 AEROSOL in einem auf die Spitze gestellten Quadrat mit einer Seitenlänge von mind. 100 mm, Gefahrzettel Nr. 3, 10 x 10 cm (Flamme) auf jedem Packstück,

Beförderungspapier gemäß Rn 2002

15. Vorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien und TRG 300 eingestuft und gekennzeichnet.

EG-Gefahrensymbol:	F+

Gefahrenbezeichnung:	Hochentzündlich

R-Sätze:

R 12		Hochentzündlich

R 67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze:

S  9		Behälter an gut belüfteten Orten aufbewahren.

S 23		Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 51		Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Für ordnungsgemäße Entsorgung Dose leersprühen. Enthält: Propan-Butan

16. Sonstige Angaben

Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien.

Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe die Gültigkeit.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Eigenschaftszusicherungen in Rechtssinne dar. Gesetzliche Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.