EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9980 Scheibenreiniger 			Seite 1/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.04.05

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 9980 Scheibenreiniger

Technischer Name: Scheibenreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:           Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                   D 59387 Ascheberg

Telefon:                   02593/958870  Fax: 9588729

Auskunftgebender Bereich:  02593/958870

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02593/958870

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen

Beimengungen (Lösung in Wasser).

Gefährliche Inhaltsstoffe:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 EINECS: 200-661-7 | Propan-2-ol | 2,5-10 | Xi,F | 11-36-67 |
| 111-76-2 EINECS: 203-905-0 | 2-Butoxyethanol | 2,5-20 | Xn | 20/21/22-36/38 |

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: entfällt

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

## R10 Entzündlich

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe Maßnahmen

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit

viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung

anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter

fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt

rufen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9980 Scheibenreiniger 31.07.2026      Seite 2/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.04.05

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit

Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung:

Siehe unter Punkt 8.

Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl

kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden

informieren.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz.

Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten. Im Liefergebinde oder in

PE-Behälter aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:

Zusammenlagerungsverbote der Verordnung brennbare

Flüssigkeiten (VbF) beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Entzündlich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9980 Scheibenreiniger 31.07.2026      Seite 3/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.04.05

8.  Expositionsbegrenzung und persl. Schutz-

ausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

67-63-0 Propan-2-ol (2,5-10%)

MAK	500 mg/m³, 200 ml/m³

Y; DFG

111-76-2 2-Butoxyethanol (2,5-10%)

## MAK	98 mg/m³, 20 ml/m³

H,Y; DFG

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

H – Der Stoff ist hautresorptiv (kann durch die Haut in den

Körper gelangen).

Y – Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des

Luftgrenzwertes (MAK) und des biologischen Arbeitsplatz-

toleranzwertes (BAT) nicht befürchtet zu werden.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

Handschutz:	Nicht erfroderlich.

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk / Nitrilkautschuk

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:	Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form:				flüssig

Farbe:				farblos

Geruch:				schwach citrusartig

Zustandsänderung:

Schmelzpunkt/Schmelz-

bereich:				nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich:	>80°C

Flammpunkt:			ca. 47°C

Zündtemperatur:		425°C

Explosionsgrenzen:		untere 1,1 Vol%

obere 12,0 Vol%

Löslichkeit in/Misch-

barkeit mit Wasser:		vollständig mischbar

Dichte bei 20°C:		0,99 g/cm³

pH-Wert bei 20°C:		6_- 8,5

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel:	9,8 %

Wasser:				90,1 %

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9980 Scheibenreiniger 31.07.2026      Seite 4/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.04.05

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist

die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische

möglich.

Selbstentzündlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:

Keine bekannt.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

am Auge: Keine Reizwirkung

an der Haut: Keine Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die

Kanalisation gelangen.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):

schwach wassergefährdend gemäß VwVwS vom 17.05.1999

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Wenn möglich dem Recycling zuführen, ansonsten in

zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.99 nicht nur

produkt- sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Sonstige Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer

Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von

Reinigungsmitteln.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 9980 Scheibenreiniger 31.07.2026      Seite 5/5

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 20.04.05

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

Weitere Angaben:

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft

und gekennzeichnet.

R-Sätze:

10		Entzündlich.

S-Sätze:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nationale Vorschriften:

Störfallverordnung:

Stoffgruppe 3 (Entzündliche Flüssigkeiten); Mengenschwellen

beachten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): Entzündlich

Technische Anleitung Luft:

## Klasse NK, Anteil: 2,5-10

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.99):

schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produktes ist in Abschnitt 15 angeführt.

R11		Leichtentzündlich.

R20/21/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken

und Berührung mit der Haut.

R36		Reizt die Augen.

R36/38	Reizt die Augen und die Haut.

R67		Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.