EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 452 Alutec-Weissöl-Fett           Seite ¼

Überarbeitet am: 15.12.05             Druckdatum: 31.07.2026

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 452 Alutec-Weissöl-Fett

Technischer Name: Alutec-Weissöl-Fett

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:  EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:       Nordweststraße 3

PLZ/Ort:               D 59387 Ascheberg

Telefon:               +49(0)2593/958870

Telefax:               +49(0)2593/9588729

Internet:              www.euro-lock.de

E-Mail:                b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:       Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Zusammensetzungskommentare:

Dieses Produkt ist ein Aluminium Verdicktes Schmierfett

basierend auf medizinischem Weißöl mit Additiven.

3.	Mögliche Gefahren

Nicht klassifiziert gemäß den EG-Richtlinien 1999/45/EC.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut

führen. Verschütten kann zu Rutschgefahr führen.

4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen:

Beim Einatmen von Rauchgasen: Frische Luft und Ruhe.

Hautkontakt:

Die Haut mit Seife und Wasser waschen.

Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser abspülen. Bei Auftreten von Symptomen

Arzt zu Rate ziehen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen hervorrufen. Bei starkem Husten oder Erbrechen

oder wenn eine größere Menge verschluckt werden, Krankenhaus

aufsuchen.

5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Kann mit Löschpulver, Schaum oder Kohlendioxid (CO2)

gelöscht werden.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Direkter Wasserstrahl

Feuer- und Explosionsgefahr:

Nicht feuergefährlich, aber brennbar. Bei Brand bilden sich

reizende Gase.

Persönliche Schutzausrüstung:

Brandgase nicht einatmen. Atemschutzgerät mit Luftzufuhr

verwenden, wenn der Stoff an einem Brand beteiligt ist.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 452 Alutec-Weissöl-Fett           Seite 2/4

Überarbeitet am: 15.12.05             Druckdatum: 31.07.2026

6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Umweltschutzmaßnahmen:

Emission in den Abfluss oder die Umgebung verhindern.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Kleinere Rückstände können durch Absorptionsmittel

aufgesammelt werden. Größere verschüttete Mengen mit

Sand, Erde oder ähnlichem Material aufnehmen und in

geeigneten, verschlossenen Behältern der Verbrennung

zuführen.

7.	Handhabung und Lagerung

Besondere Eigenschaften und Risiken:

Verschütten kann zu Rutschgefahr führen.

Handhabung:

Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um wiederholte oder

längere Berührung mit der Haut auszuschließen.

Lagerung:

# Anforderung an Lagerräume und Behälter:

# Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht

über 50°C aufbewahren. Behälter trocken und dicht

geschlossen halten.

8.	Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Vorbeugende Maßnahmen:

Ölnebel wird unter Normalbehandlung nicht gebildet.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

Atemschutzgerät nur in den Fällen, in denen sich Aerosole

oder Nebel bilden können.

Augenschutz:

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Handschutz:

Bei andauernder/wiederholter Berührung mit der Haut

müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden.

Körperschutz:

Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um wiederholten oder

längeren Hautkontakt auszuschließen.

## Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen:

Ölnebel: 8 h – 5,0 mg/m³ (1990)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 452 Alutec-Weissöl-Fett           Seite 3/4

Überarbeitet am: 15.12.05             Druckdatum: 31.07.2026

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregationszustand:			Konsistenz: NLGI 2

Farbe:						Weiß

Geruch:						nach Mineralöl

Löslichkeit:					Nicht mischbar mit Wasser

Dichte:						<1000 kg/m3 bei 25°C

Flammpunkt:					>150°C

10.	Stabilität und Reaktivität

Sonstige Information:

Stabil unter empfohlener Lagerung und Behandlung.

11.	Angaben zur Toxikologie

Einatmen:

Einatmen von Ölnebel kann zu Reizungen, Kopfschmerzen,

Übelkeit und Atembeschwerden führen.

Hautkontakt:

Kann bei andauernden oder wiederholten Einwirkungen

Reizungen hervorrufen.

Augenkontakt:

Kann Reizung/Brennschmerzen hervorrufen.

Verschlucken:

Kann Beschwerden verursachen.

12.	Angaben zur Ökologie

Ökotoxizität:

Wird nicht als umweltschädlich angesehen. Gelegentliche

größere Emissionen oder wiederholte geringere Emissionen

können sich schädlich oder störend auf die Umwelt auswirken.

Mobilität:

Das Produkt schwimmt auf dem Wasser. Bei Verschütten auf den

Erdboden wird das Produkt von der Erde absorbiert.

Abbaufähigkeit:

Biologisch nicht leicht abbaubar.

13.	Hinweise zur Entsorgung

Allgemeine Hinweise:

Gebrauchtes Produkt und Überreste, die nicht wiederverwendet

werden können, werden als gefährliche Abfälle behandelt.

Gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Leere und gut gereinigte Verpackungen einer Rekonditionierung

zuführen.

Abfallschlüssel-Nr.: EWC 13 08 99 (Ölabfall nicht andernfalls

spezifiziert)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 452 Alutec-Weissöl-Fett          Seite 4/4

Überarbeitet am: 15.12.05             Druckdatum: 31.07.2026

14.	Angaben zum Transport

Das Produkt ist nicht als Gefahrengut klassifiziert.

15.	Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

sind zu beachten.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht

kennzeichnungspflichtig.

16.	Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie

stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und

begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Hinweise des Lieferanten: