EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3305 POWERBOND 15 MIN. / 1/ Harz			Seite 1/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2007

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       LOS 3305 POWERBOND 15 Min.

# Technischer Name:  POWERBOND

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Bezeichnung der Zubereitung

CAS-Nr     Chem. Bezeichnung 		Gewicht %	Symbol/R-Sätz

80-62-6    Methylmethacrylat		60-90    	F;Xi; 11,37/38,43

EC-Nr. 201-297-1

79-41-4    Methacrylsäure		1-10		C;Xn  35, 21/22

EC-Nr. 201-204-4

Der vollständige Text der R-Sätze ist dem Kapitel 16

zu entnehmen.

3.  Mögliche Gefahren

R11         Leichtentzündlich.

R34         Verursacht Verätzungen.

R43         Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Dämpfe/Gase nicht

einatmen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zu Rate

ziehen (falls möglich, Etikett vorzeigen).

Einatmen:

Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden kann durch

geschultes Personal 100 % Sauerstoff verabreicht werden.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt:

Betroffene Person aus dem kontaminierten Bereich entfernen.

Die Haut gründlich mit Wasser und Seife mehrere Minuten lang

waschen. Sofortige ärztliche Behandlung notwendig, da nicht

behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen.

EG-Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3305 POWERBOND 15 MIN. / 1				Seite 2/7

Druckdatum: 31.07.2026			Überarbeitet: Juli 2007

Augenkontakt:

Augen bei geöffneten Lidern sofort mit viel Wasser mindestens

15 Minuten spülen. Arzt konsultieren.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken. Arzt

konsultieren.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

## Trockenlöschmittel, Schaum oder Kohlendioxid

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

### Besondere Schutzmaßnahmen:

### Entstehung von Dämpfen vermeiden. Gefährdete Behälter mit

### Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen

### lassen. Wasser kontrollieren.

### Besondere Gefährdungen durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Leicht entzündlich. Rauchgase nicht einatmen. Kann sich auch

über größere Entfernung entzünden. Polymerisiert, verursacht

Hitze.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Schutzanzug

verwenden.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Alle Personen vor möglichen Gefahren warnen und evtl.

evakuieren.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Einatmen von Sprühnebel und Kontakt mit Haut und Augen

vermeiden.

Zündquellen  fernhalten. Persönliche Schutzkleidung

wie in Kapitel 8 beschrieben tragen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen. Bei Eindringen sofort zuständige Behörden

benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl,

Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene

Material vorschriftsmäßig entsorgen. Behälter müssen

ordnungsgemäß mit dem korrekten Inhalt und Gefahrensymbol

gekennzeichnet werden.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3305 POWERBOND 15 MIN. / 1			     Seite 3/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2007

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen

(Dämpfe sind schwerer als Luft). Für geeignete lokale

Absaugung sorgen. Expositionsgrenzen nicht überschreiten.

Einatmen von Dämpfen u. Sprühnebel sowie Kontakt mit Haut

und Augen vermeiden.

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Lagerbehälter müssen geerdet sein.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Von

Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

In dicht geschlossenen Behältern kühl und trocken lagern.

Für gute Belüftung sorgen.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

Bestandteil			Wert

## Methylmethacrylat		AGW: 50 ppm; 208 mg/m³  DFG,Y

## Methacrylsäure			AGW: 20 ppm; 72 mg/m³

Arbeitsbedingungen:

Augendusche bereithalten, schnell spülen.

Technische Bedingungen:

Für ausreichende Belüftung sorgen, inklusive geeigneter

lokaler Absaugung. Darauf achten, dass die Expositionsgrenzen

nicht überschritten werden.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignetes Atemschutzgerät

tragen.

Handschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe:

Handschuhmaterial: Butylkautschuk, >60 min (EN 374)

# Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Augenschutz:

Bei der Möglichkeit von Flüssigkeitsspritzern dicht schließende

Schutzbrille tragen.

Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3305 POWERBOND 15 MIN. / 1				Seite 4/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2007

Hygienemaßnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Von Getränken sowie von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Für gute persönliche Hygiene sorgen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach der

Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.

Arbeitskleidung vor Verlassen des Arbeitsplatzes täglich

wechseln.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : pastös

Farbe                           : weißlich

Geruch                          : leicht stechend

Siedepunkt/Siedebereich         : 101°C

Flammpunkt                      : 10 °C

Dichte (bei 20°C)               : 0,96

Dampfdruck                      : 28mmHg 20

pH-Wert (5 % verdünnte Lösung)  : 3,0-3,5

Viskosität                      : 40.000 – 60.000 mPas

Untere Explosionsgrenze         : 2,1 Vol.%

Obere Explosionsgrenze          : 12,5 Vol.%

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Stabilität:

Bei normalen Temperaturen und ordnungsgemäßer Handhabung

stabil. Polymerisation möglich.

Zu vermeidende Bedingungen:

Bei Hitze kann es zu explosiven Dampf-/Luftgemischen kommen.

Hitze, Flammen und andere Zündquellen vermeiden.

Nicht für längere Zeit extremer Hitze aussetzen.

Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht vermeiden.

Gefährliche Polymerisation:

Polymerisation möglich.

Zu vermeidende Materialien:

Oxidationsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Bei Brand oder thermischer Zersetzung können Kohlenoxid

und andere giftige Gase oder Dämpfe entstehen.

Bei Feuer oder hohen Temperaturen entstehen: Stickoxide,

Cyanide.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Methylmethacrylat:	LD 50  7872 mg/kg (oral/rat)

LC 50  7093 ppm/4 h (inh/rat)

Einatmen:

Bei hohen Konzentrationen wirken die Dämpfe narkotisch

und können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Benommenheit und

Übelkeit verursachen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3305 POWERBOND 15 MIN. / 1				Seite 5/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2007

Verschlucken:

Reizend. Kann Übelkeit, Magenschmerzen und Erbrechen

hervorrufen.

Hautkontakt:

Kann Verätzungen verursachen.

Augenkontakt:

Reizung der Augen möglich, Risiko von Hornhautschäden.

Innere Organe:

Längere oder wiederholte Exposition kann verursachen:

Schäden an Leber, Nieren, Atemsystem, Lunge und

zentralem Nervensystem.

12. Angaben zur Ökologie

## Ökotoxizität:

## Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

## Mobilität:

## Nicht in die Kanalisation/Erdreich/Grundwasser gelangen

lassen.

Abbaubarkeit:

Methylmethacrylat Monomer: BOD5 = 14 g/g- 0,9 g/g

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung/Produkt:

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Abfallschlüssel-Nr. (empfohlen): 080409

## Entsorgung in Übereinstimmung mit den behördlichen

Vorschriften.

14. Transportvorschriften

#### Klassifizierung nach ADR:

ADR-Klasse				: 3

Benennung					: UN 2924

Entzündbarer flüssiger Stoff,

ätzend, n.a.g. (Methyl-

methacrylat, Methacrylsäure),

3 (8), II

Kennzeichnung				: UN 2924

Faktor, ADR 1.1.3.6			: 3

Gefahr-Nr.				: 338

Gefahrzettel				: 3 & 8

LQ, ADR 3.4.6				: LQ4

Dampfdruck				: 28 mmHg (20°C)

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3305 POWERBOND 15 MIN. / 1				Seite 6/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2007

Klassifizierung nach IMDG:

IMDG-Code Class			: 3 (8)

Benennung					: UN 2924, Flammable liquid,

corrosive, n.o.s. (Methyl-

methacrylate, Methacrylic acid),

3 (8), PG:II (10°C c.c)

Kennzeichnung				: Flammable liquid,

corrosive, n.o.s. (Methyl-

methacrylate, Methacrylic acid),

UN 2924, Class: 3(8)

EmS						: F-E, S-C

Gefahrzettel				: 3 (8)

LQ, (l/kg)				: 1

Klassifizierung nach IATA:

Benennung					: Flammable liquid,

corrosive, n.o.s. (Methyl-

methacrylate, Methacrylic acid),

Class: 3 UN 2924 II

Kennzeichnung				: Flammable liquid,

corrosive, n.o.s. (Methyl-

methacrylate, Methacrylic acid),

UN 2924

Gefahrzettel				: Flammable Liquid & Corrosive

15. Vorschriften

Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und

gekennzeichnet.

Symbole:	F    Leichtentzündlich

C    Ätzend

Enthält: 	Methylmethacrylat, Methacrylsäure

R-Sätze:

R11		  Leichtentzündlich.

R34		  Verursacht Verätzungen.

R43		  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze:

S2		  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S9		  Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16		  Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

S24		  Berührung mit der Haut vermeiden.

S26		  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39	  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutz-

handschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S45		  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 3305 POWERBOND 15 MIN. / 1				Seite 7/7

Druckdatum: 31.07.2026				Überarbeitet: Juli 2007

Nationale Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkung beachten.

Wassergefährdungsklasse 1

Klassifizierung nach TA-Luft: 5.2.5

Störfallverordnung, Grenzwerte beachten: Ja.

16. Sonstige Angaben

R-Sätze (Angaben zu Bestandteilen – 02)

R11		Leichtentzündlich.

R21/22	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut

und beim Verschlucken.

R35		Verursacht schwere Verätzungen.

R37/38	Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.