| 1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung |  |
| --- | --- |
| Angaben zum Produkt |  |
| Handelsname: | LOS 125 Epoxy Rostumwandler 400ml |
| Verwendung: | Aerosol |
| Angaben zum Hersteller / Lieferant |  |
| Adresse: | EURO-LOCK GmbH |
|  | Nordweststraße 3 |
|  | D-59387 Ascheberg |
|  | Telefon 0049 2593 958870 Telefax 00 49 2593 958829 |
| Auskunftgebender Bereich: | Telefon 0049 2593 958870 |

| 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemische Charakterisierung: |  |  | Spray auf Basis von Kunstharzen und Lösemitteln und Sauerstoffbindern |  |  |  |  |  |  |
| UN-Nr.: |  |  | 1. UN-Nr.: 1950 |  |  |  |  |  |  |
| Inhaltsstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gehalt | CAS-Nr. | Symbole |  | R-Sätze |  |  | Stoff |  |  |
| 5-15% | 67-64-1 | F; Xi |  | 11-36-66-67 |  |  | Aceton |  |  |
| 20-25% | 54597-66-9 | F+ |  | 12 |  |  | Butan (Isomerenmischung) |  |  |
| 20-25% | 74-98-6 | F+ |  | 12 |  |  | Propan |  |  |
| 2,5-10% | 112-34-5 | Xi |  | 36 |  |  | Butyldiglykol |  |  |
| < 2,5% | 64-18-6 | C |  | 35 |  |  | Ameisensäure |  |  |
| >1<4 | 67-63-0 | Xi, F |  | 11-36-67 |  |  | Isopropanol |  |  |

| 3. Mögliche Gefahren |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrensymbole |  |  |  |  |  |
| Hochentzündlich |  | Reizend |  |  |  |
| R-Sätze: | 12 |  | Hochentzündlich. |  |  |
|  | 36 |  | Reizt die Augen |  |  |

| 4. Erste-Hilfe-Massnahmen |  |
| --- | --- |
| Allgemeine Hinweise: | Verunreinigte Kleidung entfernen. Bei Gefahr der Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Arzthilfe. ggf. Atemspende. Helfer auf Selbstschutz achten. |
| Nach Einatmen: | Nach Einatmen Ruhe, Frischluft, Arzthilfe. |
| Nach Hautkontakt: | Betroffene Hautpartien sofort gründlich abwaschen: mit viel Wasser und Seife |
| Nach Augenkontakt: | Augen ausgiebig bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen (unverletztes Auge schützen, Kontaktlinsen entfernen). Augenärztliche Nachkontrolle. |
| Nach Verschlucken: | Nach Verschlucken sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzthilfe. 1303055 nicht gefunden |

| 5. Massnahmen zur Brandbekämpfung |  |
| --- | --- |
| Geeignete Löschmittel: | Vom Brand betroffene Behälter mit viel Sprühwasser kühlen. Berstgefahr. Vom Brand betroffene Behälter aus sicherer Entfernung und Deckung mit viel Sprühwasser kühlen - Explosionsgefahr. Bei Undurchführbarkeit von Abdichtungsmaßnahmen Gas kontrolliert ausbrennen lassen. |

| 6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung |  |
| --- | --- |
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: | Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. |
| Umweltschutzmaßnahmen: | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |

| 7. Handhabung und Lagerung |  |
| --- | --- |
| Hinweis sicherer Umgang: | Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). |
| Brand- und Explosionsschutz: | Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. |
| Brandklasse: | C (brennbare Gase) |
| Weiter Angaben zu den Lagerbedingungen: | Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. |
| VCI-Lagerklasse: | Klasse: 2B |

| 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen |  |  |  |  |  |  |
| Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Schadstoffkonzentrationen unter den Luftgrenzwerten zu halten, muß ein geeignetes Atem- geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. |  |  |  |  |  |  |
| Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten |  |  |  |  |  |  |
| Gesundheitliche Gefahren am Arbeitsplatz |  |  |  |  |  |  |
| MAK-Werte der Inhaltsstoffe aus Kapitel 2 |  |  |  |  |  |  |
| Stoffbezeichnung |  | CAS-Nr | ml/m³ (ppm) | mg/m³ | Fasern/m³ | Art |
| Aceton |  | 67-64-1 | 500 | 1200 |  | MAK (DFG) |
| Butan (Isomerenmischung) |  | 54597-66-9 | 1000 | 2400 |  | MAK (DFG) |
| Propan |  | 74-98-6 | 1000 | 1800 |  | MAK (DFG) |
| Butyldiglykol |  | 112-34-5 | 15 | 100 |  | MAK (DFG) |
| Ameisensäure |  | 64-18-6 | 5 | 9,5 |  | MAK (DFG) |
| Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| Direkten Kontakt von Flüssiggas mit Haut, Augen oder Kleidung vermeiden. Dichte Schutzkleidung tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |  |  |  |
| Atemschutz: | Bei Atemschutz: Gasfilter, ggf. in Kombination mit Partikelfilter. |  |  |  |  |  |
| Handschutz: | Nitrilkautschuk / Durchdringung: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. |  |  |  |  |  |
| Augenschutz: | Schutzbrille (Korbbrille) |  |  |  |  |  |
| Körperschutz: | Standard-Arbeitsschutzkleidung. Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diesen Stoff undurchlässige Schutzkleidung tragen. |  |  |  |  |  |

| 9. Physikalische und chemische Eigenschaften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erscheinungsbild: | Form: |  |  | Aerosol |  |  |  |  |  |
|  | Farbe: |  |  | schwarz |  |  |  | Geruch: | aromatisch, charakteristisch |
| Flammpunkt (cc): | bei | -104 |  | °C |  |  | Methode: 1303062 nicht gefunden |  |  |
| Zündtemperatur: | bei | 400 |  | °C |  |  |  |  |  |
| Dichte: | bei | 0,857 |  | °C |  | g/ml |  |  |  |
| Siedepunkt: | bei | 1013 |  | mbar | - 45 | °C |  |  |  |
| Schmelztemperatur: | bei -75 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verdunstungszahl: | (Ether = 1) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Explosionsgrenzen: | untere |  | 1,7 |  |  | Vol.-% |  |  |  |
| Explosionsgrenzen: | obere |  | 9,8 |  |  | Vol.-% |  |  |  |

| 10. Stabilität und Reaktivität |  |
| --- | --- |
| Explosionsgefahren: | Kann mit Luft explosionsfähiges (Dampf-/Luft-)Gemisch bilden. |
| Reagiert heftig mit: | starken Oxidationsmitteln |

| 11. Angaben zur Toxikologie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akute Toxizität |  |  |  |  |  |
| Art | Wert in mg/Kg | Verabreichungsform | Spezies | Geschlecht |  |
| LD50 | >2000 | oral | Ratte |  |  |
| Aerosol nicht einatmen. |  |  |  |  |  |

| 12. Angaben zur Ökologie |  |
| --- | --- |
| Allgemeine Hinweise: | WGK:2 Nicht in Gewässer gelangen lassen. |

| 13. Hinweise zur Entsorgung |  |
| --- | --- |
| Entsorgungshinweise |  |
| Produkt: | Verschüttete Mengen wiederverwerten oder als Sondermüll beseitigen. |
| Verpackung: | Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorgen zu entsorgen. |
| Weitere Angaben: | EAK 200122 Aerosole (sonst eigene Einstufung) |

| 14. Angaben zum Transport |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landtransport GGVS/ADR/RID: | Klasse: | 2 | Ziffer: | 5F |  |  |
|  | UN-Nr.: | 1950 | Kemlerzahl: | 23 |  |  |
|  | Gefahrenzettel: |  |  | 3.: 1 |  |  |
|  | Bemerkung: Druckgaspackung |  |  |  |  |  |
|  | Technische Versandbezeichnung: Druckgaspackungen |  |  |  |  |  |
| Seeschifftransport IMDG: | Klasse: | 2.1 | Ziffer: |  |  |  |
|  | IMDG-Code: | E30-00 | EMS-Nr.: | 2-13 |  |  |
|  | M.-Pollutant: | nein | MFAG-Tafel: |  |  |  |
|  | Propper Shipping Name: 108211 |  |  |  |  |  |
| Lufttransport IATA: | Klasse: | 2.1 | Ziffer: |  |  |  |
|  | Propper Shipping Name: 108211 |  |  |  |  |  |

| 15. Vorschriften |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennzeichnungshinweise: |  |  | Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. |  |  |  |  |
| R-Sätze: | 12 |  | Hochentzündlich. |  |  |  |  |
|  | 36 |  | Reizt die Augen |  |  |  |  |
|  | 66 |  | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |  |
|  | 67 |  | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |  |  |  |  |
| Gefahrensymbole |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochentzündlich |  | Reizend |  |  |  |  |  |
| S-Sätze: | 2 |  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. |  |  |  |  |
|  | 36/37 |  | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. |  |  |  |  |
|  | 47 |  | Nicht bei Temperaturen über 50 °C aufbewahren. |  |  |  |  |
|  | 29/56 |  | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und sein Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen |  |  |  |  |
|  | 46 |  | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen |  |  |  |  |
| Störfallverordnung |  |  | von Jahr: 1991 |  |  |  |  |
|  |  |  | Anhang I Nr.: 2 |  |  |  |  |
| Einstufung nach TA Luft: |  |  | organische Stoffe Klasse III: Max. zulässige Emission: 0,15 g/m^3 (Massenstrom >= 3 kg/h) |  |  |  |  |

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.