EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 2       Seite 1/6

Druckdatum: 06.06.02 08:09			Überarbeitet am: 27.02.06

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       Epoxidharzkleber

Technischer Name:  Doppelspritze Härter B

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:      EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:           Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                   D 59387 Ascheberg

Telefon:                   02593/958870  Fax: 9588729

Auskunftgebender Bereich:  02593/958870

Notfallauskunft:           Notfallnummer: 02593/958870

oder örtliche Giftnotrufzentrale

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

## Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit

ungefährlichen Beimengungen:

| CAS-Nummer | Bezeichnung | EINECS-Nr. | Gew.-% | Symbol(e) | R-Sätze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-51-6 | Benzylalkohol | 202-859-9 | 25-50 | Xn | 20/22 |
| 1477-55-0 | 1,3-Benzoldimethan- amin | 216-032-5 | 25-50 | C | 22-34 |
| 2855-13-2 | 3-Aminomethyl- 3,5,5-trimethylcyclo hexylamin | 220-666-8 | 25-50 | C | 21/22-34- 43-52/53 |
| 25154-52-3 | Nonylphenol | 246-672-0 | <5 | C,N | 22-34- 50/53 |
| 69-72-7 | Salicylsäure | 200-712-3 | <% | Xn | 22-41 |

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

C	Ätzend

N 	Umweltgefährlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 20/22Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

R 34		Verursacht Verätzungen

R 43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK  LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 2       Seite 2/6

Druckdatum: 06.06.02 08:09			Überarbeitet am: 27.02.06

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich

entfernen.

Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten,

deshalb ärztliche Überwachung min. 48 Std. nach einem Unfall.

Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt

aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in

stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem

Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Sofort Arzt hinzuziehen.

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

# Besondere Schutzausrüstung:_

Atemschutzgerät anlegen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser

gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7.  Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behälter dicht geschlossen halten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK  LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 2       Seite 3/6

Druckdatum: 06.06.02 08:09			Überarbeitet am: 27.02.06

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamin

MAK (TRGS 900)		0,1 mg/m³

NL

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät;

bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges

Atemschutzgerät verwenden.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen

das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuh-

material für das Produkt/die Zubereitung/das Chemikalien-

gemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruch-

zeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen

darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht

vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft

werden.

Butylkautschuk, Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstärke: >0,7 mm

### Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu

erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 2       Seite 4/6

Druckdatum: 06.06.02 08:09			Überarbeitet am: 27.02.06

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Hellgelb

Geruch                          : charakteristisch

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich         : 205°C

Flammpunkt                      : >100°C

Zündtemperatur                  : 435°C

Selbstentzündlichkeit           : Nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr                : Nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgrenzen               : untere 1,3 Vol%

obere 13,0 Vol%

Dampfdruck bei 20°C             : 0,1 hPa

Dichte bei 20°C                 : 1,06 g/cm³

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit

Wasser                          : Nicht bzw. wenig mischbar.

pH-Wert bei 20°C                : 11

Viskosität:

Dynamisch bei 20°C              : 300 mPas

Lösemittelgehalt

VOC-Wert (g/l)                  : 0,0

Festkörpergehalt                : 100,0 %

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral LD50  		5800 mg/kg (mus)

100-51-6 Benzylalkohol

Oral LD50			1230 mg/kg (rat)

Dermal LD50		2000 mg/kg (rat)

1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamin

Oral LD50			1040 mg/kg (rat)

Inhalativ LC50/4h	2,4 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute

am Auge:     Starke Ätzwirkung

Sensibilisierung:

Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in

der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Gesundheitsschädlich

Ätzend

Reizend

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens

sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 2       Seite 5/6

Druckdatum: 06.06.02 08:09			Überarbeitet am: 27.02.06

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 3 (Selbsteinstufung)

stark wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation

gelangen lassen. Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert

ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

Trinkwassergefährdend bereits beim Auslaufen geringster

Mengen in den Untergrund.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europäischer Abfallkatalog:

07 02 99 Abfälle a.n.g.

Ungereinigte Verpackung:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14. Transportvorschriften

Landtransport (ADR/RID) und GGVS/GGVE

(grenzüberschreitend/Inland):

Klasse			: 8 (C7)Ätzende Stoffe

Kemler-Zahl 		: 80

UN-Nummer			: 2735

## Verpackungsgruppe	: III

Gefahrzettel		: 8

Bezeichnung des

Gutes			: 2735 Polyamine, flüssig, ätzend

n.a.g. (1,3-Benzoldimethanamin,

Isophorondiamin)

Seeschifftransport IIMDG/GGVSee:

Klasse			: 8

UN-Nummer			: 2735

Label			: 8

Verpackungsgruppe	: III

EMS-Nummer		: F-A,S-B

Marine pollutant	: Nein

Richtiger techn.

Name				: Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s.

(m-phenylenebis(methylamine), Isophoronediamine

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

Klasse			: 8

UN/ID-Nr.			: 2735

Verpackungsgruppe	: III

Richtiger techn.

Name				: Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s.

(m-phenylenebis(methylamine),                       Isophoronediamine

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK   LOS 330 30-MINUTEN-EPOXY / 2       Seite 6/6

Druckdatum: 06.06.02 08:09			Überarbeitet am: 27.02.06

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien GefStoffV eingestuft und

gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

C Ätzend

N Umweltgefährlich

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

3-Aminomethy.3,5,5-trimethylcyclohexylamin

Benzylalkohol

1,3-Benzoldimethanamin

Benzylalkohol

R-Sätze:

20/22– Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

34      - Verursacht Verätzungen

- - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

51/53   - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

9	-  Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

20   -  Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

26   -  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser spülen und Arzt konsultieren.

36/37/39Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhand-

schuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

45    - Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen)

- -  Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt

geeignete Behälter verwenden.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung)

stark wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze:

20/22	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

21/22	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und

beim Verschlucken.

22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

- Verursacht Verätzungen.

41		Gefahr ernster Augenschäden.

- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser

Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse

beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung

oder Zusicherung von Eigenschaften.