EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK NM 3260/Klebstoff Strukturklebstoff No-Mix       Seite 1/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.05.07

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:       NM 3260 Strukturklebstoff No-Mix

Technischer Name:  Strukturklebstoff No-Mix

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung :

## Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.     Bezeichnung            Konz.% Symbol(e)  R.-Sätze

868-77-9    Hydroxyalkyl Methacrylat <20   Xi        36,43

    - Glycidoxypropyl-

trimethoxysilan          < 2   Xn        62,52/53

79-10-7	   Acrylsäure              < 2   Xn,C,N    10,20/21/

22,35,50

3.  Mögliche Gefahren

R-Sätze:

20		Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

43		Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt:

Benetzte Kleidung sofort entfernen, auch Unterwäsche und

Schuhe. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Augenkontakt:

Augen sofort mit viel Wasser gründlich spülen und einen

Augenarzt aufsuchen.

Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

Einatmen:

Betroffene Person an die frische Luft bringen und ruhig halten.

Für Frischluft sorgen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK NM 3260/Klebstoff Strukturklebstoff No-Mix       Seite 2/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.05.07

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Chemieschutz-

anzug tragen. Explosions- und/oder Brandgase nicht einatmen.

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Trockenlöschmittel, Trockenpulver, Kohlendioxid.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdungen durch die Zubereitung,

Verbrennungsprodukte u. a.:

Bei Brand Bildung gefährlicher Gase möglich.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzkleidung tragen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Oberflächenwasser nicht verunreinigen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.

Verfahren zur Reinigung:

In geeigneten Behältern zur Wiederaufbereitung oder Entsorgung

geben. Mit absorbierendem Material (z. B. Sand, Sägemehl)

aufnehmen. Durchnässte Erde aufnehmen.

Zusätzliche Informationen:

Informationen zur sicheren Handhabung:	siehe Kap. 7

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung: s. Kap. 8

Informationen zur Entsorgung: s. Kap. 13

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

beachten.

Hinweise zum Brandschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Nur im Originalgebinde aufbewahren. Kühl lagern.

Für gute Belüftung sorgen.

Haltbarkeit:

Im original verschlossenen Behälter und bei einer Lager-

temperatur von maximal 25°C mindestens 12 Monate haltbar.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK NM 3260/Klebstoff Strukturklebstoff No-Mix       Seite 3/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.05.07

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

## Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Bei Bildung von Aerosolen oder Dämpfen Atemschutzgerät

anlegen.

Handschutz:

#### Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe

Augenschutz:

Schutzbrille

Hautschutz:

Leichte Schutzkleidung

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen:

Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : Flüssig

Farbe                           : Farblos

Geruch                          : wahrnehmbar

Flammpunkt                      : >100°C

Dichte                          : ca. 1,05f g/cm³

Wasserlöslichkeit (20 °C)       : unlöslich

Mischbarkeit mit Wasser         : nicht mischbar

Lösemittelanteil                : 0 %

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Zu vermeidende Bedingungen:

Polymerisation möglich.

Zu vermeidende Stoffe:

Reagiert mit Licht

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenstoffoxid, Stickoxid, Kohlenwasserstoffgase.

11. Angaben zur Toxikologie

Zusätzliche Information:

Keine gesicherten Daten vorhanden.

12. Angaben zur Ökologie

Physiochemische Abbaubarkeit:

Nicht bestimmt.

Biologische Abbaubarkeit:

Nicht bestimmt.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK NM 3260/Klebstoff Strukturklebstoff No-Mix       Seite 4/4

Druckdatum: 31.07.2026              Überarbeitet am: 09.05.07

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr.

08 04 10 Klebstoffabfälle, die nicht unter 08 04 09 fallen

Empfehlung für Verpackungen:

Vollständig entleerte Verpackung dem Recycling zuführen.

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut nach gültigen Transportvorschriften.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Symbole:

Xn Gesundheitsschädlich

Enthält: 2-(2-Ethoxyethoxy)Ethyl Acrylat,

2-Hydroxypropyl Methacrylat

R-Sätze:

R 20			Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

R 36/37/38	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R 43			Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze:

S 24/25		Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26			Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich

mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 37			Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

16. Sonstige Angaben

Liste der R-Sätze (Kapitel 2):

R 21/22		Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut

und beim Verschlucken.

R 23			Giftig beim Einatmen.

R 36			Reizt die Augen.

R 36/37/38 	Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

R 43			Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 62			Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit

beeinträchtigen.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer

Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse  beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.