EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger (Kanister)  Seite 1/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.05.06

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1  Produkt

Handelsname:      LOS 650 Kesselreiniger (Kanister)

Technischer Name: Kesselreiniger

Chemischer Name:

1.2  Firma

Hersteller/Lieferant:    EURO-LOCK GmbH

Straße/Postfach:         Nordweststraße 3

PLZ/Ort:                 D 59387 Ascheberg

Telefon:                 +49(0)2593/958870

Telefax:                 +49(0)2593/9588729

Internet:                www.euro-lock.de

E-Mail:                  b.grehl@euro-lock.de

Notfallauskunft:         Notfallnummer:+49(0)2593/958870

Montag bis Donnerstag v. 8.00 Uhr b.17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

2.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen mit

ungefährlichen Beimengungen

CAS-Nr.     Bezeichnung          Gew.%  Symbol(e)  R.-Sätze

Polymer	  Alkylplyethylen-

glykolether		   2,5-10	 Xn, Xi	22-41

    - Nitrilotriacetat,

Natrtiumsalz (NTA)   1-5	 Xn, Xi	22-36

EINECS: 225-768-6

Fettaminethoxylat    1-5	 Xn,Xi,N	22-38-41

50/53

6834-92-0	  Dinatriummetasilikat <2,5	 C, Xi	34-37

EINECS: 229-912-9

Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem

Kapitel 16 zu entnehmen.

Zusammensetzung/Information über die Bestandteile:

Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung (648/2004/EG):

5-15 % nichtionische Tenside,

<5 % Phosphate

<5 % NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze,

weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Lösungsvermittler,

wassermischbare Lösungsmittel und Hilfsstoffe.

3.  Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Xi Reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

R 36		Reizt die Augen.

R 52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger (Kanister)   Seite 2/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.05.06

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen. Verschmutzte Kleidung sofort

ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife

waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten mit fließendem

Wasser spülen.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung: Siehe unter Punkt 8.

Weitere Angaben: Gefährdete Behälter in der Umgebung mit

Wassersprühstrahl kühlen.

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung

tragen und ungeschützte Personen fernhalten.

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Reste mit Wasser abspülen.

7.  Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger (Kanister)    Seite 3/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.05.06

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Im Liefergebinde oder in PE-Behältern aufbewahren.

Keine Leichtmetallgefäße verwenden.

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung

wassergefährdender Stoffe beachten.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

Lagerklasse: 12 (VCI-Konzept, 1998)

### Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche

Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten:

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (2,5-10%)

AGW 100 mg/m³

1(I); DFG, Y

Zusätzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien

sind zu beachten.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz: Schutzhandschuhe.

Handschuhmaterial:

Butylkautschuk

Nitrilkautschuk (Latex)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen

abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller

zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger (Kanister)  Seite 4/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.05.06

9.  Physikalische und Chemische Eigenschaften

Form                            : flüssig

Farbe                           : farblos

Geruch                          : nicht charakteristisch

Veränderung des physikalischen

Zustands                        :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich     : nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich         : >100°C

Flammpunkt                      :

Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder

explosionsgefährlich.

Selbstentzündlichkeit           : nicht selbstentzündlich

Explosionsgefahr                : nicht explosionsgefährlich

Dichte        (20°C)            : ca. 1,08 g/cm³

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit

Wasser                          : vollständig mischbar

pH-Wert (10 g/l) bei 20°C       : ca. 11,2

10. Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel, starke Säuren.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhöht

Anfälligkeit.

am Auge: Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxische Wirkung:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen

in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend.

Das Produkt entfernt auch in verdünnter Lösung den natürlichen

Fettschutz der Haut. Lang anhaltender oder wiederholter

Kontakt kann zu Hautirritationen und Entzündungen führen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger (Kanister)  Seite 5/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.05.06

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt.

(Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen)

die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt

sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die

zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten

und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines

Detergenzienherstellers zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung).

wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17.05.1999).

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw.

in den Vorfluter gelangen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht

in die Kanalisation gelangen lassen. Wenn möglich dem

Recycling zuführen.

Die voranstehenden Empfehlungen gelten für das ungebrauchte

Produkt (z. B. Restmengen). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

gelangt das Produkt in das Abwasser.

Abfallschlüsselnummer:

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur

produkt-, sondern im wesentlichen anwendungsbezogen. Die für

die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem

Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Ungereinigte Verpackungen:

Sonstige Behälter:

Vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung

oder Wiederaufbereitung zuführen.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

EG - Sicherheitsdatenblatt (91/155/EG)

EURO-LOCK LOS 650 Kesselreiniger (Kanister)  Seite 6/6

Druckdatum: 31.07.2026		  überarbeitet am: 12.05.06

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

R-Sätze:

R 36		Reizt die Augen.

R 52/53	Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern	längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze:

S 23		Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S 26		Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit

Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 39		Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 61		Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere

Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

Nationale Vorschriften:

#### Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

Technische Anleitung Luft:

#### Klasse	Anteil in %

NK		2,5-10

Wassergefährdungsklasse: WGK 2 wassergefährdend

(Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999)

16. Sonstige Angaben

Relevante R-Sätze

Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 mit Kürzel

angegebenen Gefahrenhinweise (R-Sätze). Diese R-Sätze

beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung

des Produkts ist in Abschnitt 15 angeführt.

R 22		Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R 34		Verursacht Verätzungen.

R 36		Reizt die Augen.

R 37		Reizt die Atmungsorgane.

R 38		Reizt die Haut.

R 41		Gefahr ernster Augenschäden.

R 50/53	Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen

Jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

Rechtsverhältnis.